| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20100 | Bedieningssystemen |  |  |
|  | Waar nodig voor een juiste bediening moet een markering aangebracht zijn. | Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar. |  |
|  | De opschriften en symbolen mogen niet weggesleten of verdwenen zijn. | Opschriften en symbolen moeten in goede staat verkeren. |  |
|  | Bij autolaadkranen kan het bedienen aan de kant van waar de kraan werkt gevaarlijk zijn. Bediening aan de andere zijde is dan verplicht. |  |  |
|  | Bedieningssystemen mogen niet in een gevaarlijke zone zijn geplaatst. | Originele bedieningsmiddelen (en later toegevoegde) dienen te voldoen aan de desbetreffende voorschriften. |  |
|  | Bij (on)opzettelijk verkeerd schakelen geen gevaarlijke consequenties. | Bijvoorbeeld: inschakelen m.b.v. motorbeveiligingsschakelaar (thermische schakelaar) mag niet mogelijk zijn. |  |
|  | Gevaar voor aanstoten moeten voorkomen zijn. | Aanstootbeveiliging en nulspanningsbeveiliging aanwezig. |  |
|  | De kraanbestuurder dient voldoende overzicht te hebben. | Een beter zicht door gebruik van een cabine, zitplaats of draadloze besturing kan verbetering bieden. |  |
|  | Bij onvoldoende overzicht dient er automatisch werkende optische of akoestische waarschuwing aanwezig te zijn. | Indien de kraanbestuurder onvoldoende overzicht heeft is een bewegingssignalering noodzakelijk. |  |
|  | Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem. | Schakelaars moeten heel zijn en goed functioneren. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20200 | Starten |  |  |
|  | Automatische herstart of onbedoeld starten mag niet plaatsvinden. | Bijvoorbeeld: Het weer in positie brengen van de noodstop mag geen start veroorzaken. |  |
|  | Starten mag alleen gebeuren indien zowel wegneembare als de vaste schermen op hun plaats en gesloten zijn. | Vaste schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die niet zonder gereedschap geopend kunnen worden. Wegneembare schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die met de hand/knevel te openen zijn; deze moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting. |  |
|  | De aanwezige startknop dient in goede staat te zijn. | Veel kranen hebben alleen een noodstop en geen startknop. Ontgrendelen van de noodstop bij een defect aan de besturing geeft dan onmiddellijk een ongewenste beweging. |  |
|  | Starten met een bedieningsknop "in" of een (bedienings)hendel bediend mag niet mogelijk zijn. |  |  |
| 20300 | Stoppen |  |  |
|  | Er dient een contactslot op de kraan aanwezig te zijn en deze dient in goede staat te zijn. | Dit mag ook de sleutelschakelaar van de truck zijn. |  |
|  | Er dient een stopknop aanwezig te zijn. | Dit mag de hoofdschakelaar zijn. |  |
|  | Stoppen dient voor te gaan op starten. | Stoppen is belangrijker dan het niet starten. |  |
|  | De hoofdstroom en niet de stuurstroom dient onderbroken te worden. | Bijvoorbeeld door het wegvallen van de hydraulische druk d.m.v. een dump-valve. |  |
| 20400 | Noodstopinrichting |  |  |
|  | Noodstop is niet verplicht. |  |  |
| 20510 | Terugslagbeveiliging |  |  |
|  | Er dient een beschermkap aanwezig te zijn boven de vast op de kraan gemonteerde bestuurdersplaats. | Alleen van toepassing indien er regelmatig op grote hoogte gewerkt wordt. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20520 | Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof |  |  |
|  | Het uitlaatsysteem dient in goede staat te zijn. | Opvang van en goede afvoer van gassen etc. is noodzakelijk. Uitstoot van gassen mag niet in de richting van de bedieningsplaats geschieden. |  |
|  | Indien aanwezig, dienen de hydrauliekslangen en de accubak in goede staat te zijn. |  |  |
| 20600 | Stabiliteit |  |  |
|  | De uithouders en stempels dienen in orde te zijn. |  |  |
|  | De slangbreukventielen op de stempelcilinders dienen in orde te zijn. Geen olie lekkage waarneembaar. | De werking van de slangbreukventielen dient regelmatig gecontroleerd te worden. |  |
| 20700 | Breuk van bewegende delen |  |  |
|  | Opschriften dienen aanwezig te zijn dat men zich niet onder de last mag bevinden en opschrift aanwezig op eventueel aanwezige accumulatoren. | Aanwezige accumulatoren dienen voorzien te zijn van een opschrift met waarschuwing dat deze drukloos gemaakt dienen te worden voor aanvang van reparatie. |  |
|  | De hydrauliekslangen dienen goed weggewerkt te zijn. |  |  |
| 20800 | Afscherming bewegende delen |  |  |
|  | Draaiende delen van de kraan, welke vrij toegankelijk zijn bij normaal bedrijf, moeten afgeschermd zijn. |  |  |
|  | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar. Vaste schermen mogen alleen m.b.v. gereedschap geopend kunnen worden. | Wegneembare schermen bij bewegende onderdelen die met de hand/knevel geopend kunnen worden dienen van een blokkeerinrichting te zijn voorzien. |  |
|  | Er mogen geen originele beschermplaten gedemonteerd zijn. | Afnemen beplating is alleen toegestaan voor verrichten van onderhoud. |  |
| 20900 | Verlichting |  |  |
|  | Er dient afdoende verlichting aanwezig te zijn op de bedieningsplaats en de onderhoudsplaats. | Goede verlichting van de werkplek is altijd noodzakelijk. |  |
| 21000 | Temperatuur van oppervlakken |  |  |
|  | De uitlaat en eventuele andere hete plaatsen moeten afgeschermd zijn en zijn voorzien van waarschuwingsstickers. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21100 | Alarmsignalen |  |  |
|  | De claxon en eventuele andere optische of akoestische waarschuwingssignalen dienen correct te werken. |  |  |
| 21200 | Oneigenlijk gebruik |  |  |
|  | Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de kraan aanwezig zijn. |  |  |
|  | Het gebruik van de kraan moet plaatsvinden onder omstandigheden zoals omschreven in de gebruikershandleiding en de eventueel aanvullende gebruikershandleiding voor later toegevoegde hulpmiddelen. | Indien de kraan gebruikt wordt voor montage werkzaamheden en niet alleen voor laden en lossen is keuring wettelijk verplicht. |  |
| 21300 | Onderhoud |  |  |
|  | Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn. | Registreren van alle onderhoudsbeurten. |  |
|  | Er dient een kraanboek aanwezig te zijn en dit dient te worden bijgehouden. | Het kraanboek is verplicht en dient consequent bijgehouden te worden. |  |
|  | Afstelling en/of onderhoud moet bij stilstaande kraan plaatsvinden. | Afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron tijdens afstellen, reparatie en onderhoud (schoonmaken) moet als tekst op de kraan aanwezig zijn en/of in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen. |  |
|  | Motoren mogen bij onderhoud niet gestart worden. |  |  |
| 21400 | (Ont)koppeling krachtbronnen |  |  |
|  | Inschakelmechanisme van de PTO dient duidelijk herkenbaar te zijn. Het ontkoppelen moet zonder gevaar kunnen plaatsvinden. | Duidelijk herkenbare hendels en signalering kan hierin voorzien. |  |
|  | Aansluiting van kabels op de machine mogen niet tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. | Geen gevaarlijk losliggende of loshangende kabels. Bijvoorbeeld: Kabels in een goot leggen. |  |
| 21500 | Markeringen en signaleringen |  |  |
|  | De originele opschriften en waarschuwingen dienen leesbaar te zijn. | Opschriften en waarschuwingen dienen in orde te zijn. |  |
|  | De optische en akoestische signalen dienen correct te werken. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21600 | Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden |  |  |
|  | Punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten veilig bereikt kunnen worden. | Onderhoud dient door deskundigen plaats te vinden conform het onderhoudsvoorschrift. |  |
| 21700 | Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen |  |  |
|  | Brandblusser aanwezig. |  |  |
|  | Opvangbakken gemonteerd onder de oliereservoirs. |  |  |
| 21800 | Risico van ontploffing |  |  |
|  | De autolaadkraan dient geschikt te zijn voor de omgeving. | Bij gebruik van een explosiegevoelige omgeving dient de autolaadkraan in EX-uitvoering te zijn. |  |
|  | Het gehele elektrische circuit moet goed uitgevoerd zijn en mag niet tot kortsluiting/ontploffing leiden. | Vonkvorming moet voorkomen worden. |  |
| 21900 | Direct of indirect contact met elektriciteit |  |  |
|  | Preventie tegen directe en indirecte aanraking van elektriciteit. | De bekabeling en aansluitingen moeten zo uitgevoerd zijn dat er geen kortsluiting optreedt. Indien er gevaarlijke spanning aanwezig is mag onderhoud slechts uitgevoerd worden door voldoende opgeleid personeel onder de regels volgend uit NEN 3140. |  |
|  | De origineel aangebrachte beschermplaten en opschriften dienen aanwezig te zijn. | Geen open bedrading, behuizing intact. |  |
| 30110 | Verplaatsen |  |  |
|  | Indien van toepassing, dient de stoel in de kraancabine in goede staat te zijn en voldoende vast te zitten. | Verplaatsen van personen aan de haak m.b.v. een goedgekeurde werkbalk is slechts in enkele gevallen toegestaan. |  |
| 30120 | Blokkeren energieoverbrenging |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 30130 | Afscherming van de energieoverbrenging |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 30140 | Risico van omvallen of kantelen |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 30150 | Gevaren voor kantelen |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 30160 | Onbevoegd in werking stellen |  |  |
|  | Onbevoegden mogen de autolaadkraan niet in werking kunnen stellen. | Er moet een contactslot aanwezig zijn. |  |
| 30161 | Botsing |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 30162 | Remmen |  |  |
|  | De autolaadkraan moet te remmen zijn. | Remmen dienen in orde te zijn. |  |
| 30163 | Zicht |  |  |
|  | Er moeten spiegels aanwezig zijn voor voldoende zicht. |  |  |
| 30164 | Verlichting |  |  |
|  | Er moet verlichting aanwezig zijn. |  |  |
| 30165 | Gevaren van brand |  |  |
|  | Brandbestrijdingsmiddelen moeten aanwezig zijn. | Brandblussers aanbrengen in de buurt van bediener. |  |
| 30166 | Stoppen AM bij afstandsbediening |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 30167 | Klemrijden van AM bij afstandsbediening |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 30210 | Stevigheid en stabiliteit vast opgestelde constructies |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 30220 | Markeren en signalering |  |  |
|  | Een opschrift met de toelaatbare belasting dient goed leesbaar, deugdelijk en onuitwisbaar op de kraan aanwezig te zijn. | Verklarende tekst op de kraan of de schets van de hefarm. |  |
|  | Op een grijper, pallethaak, etc., dient info van de hoofdkenmerken aanwezig te zijn. | Max. toelaatbare last, bij welke kraan hoort dit hulpstuk, werkinstructie etc. |  |
|  | Er dient in de beknopte bedieningsinstructie vermeld te zijn dat er geen personen mogen worden gehesen. | Verplaatsen van personen is in principe niet toegestaan. Tenzij de fabrikant van de kraan dit heeft toegestaan. |  |
| 30230 | Losraken van de belasting |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 30240 | Hijsen en heffen van personen |  |  |
|  | Niet relevant. | Verplaatsen van personen is in principe niet toegestaan. |  |