| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20100 | Bedieningssystemen |  |  |
|  | Waar nodig voor een juiste bediening van de machine moet een markering aangebracht zijn. | Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar. |  |
|  | Bij (on)opzettelijk verkeerd schakelen geen gevaarlijke consequenties. | Bijvoorbeeld: inschakelen m.b.v. motorbeveiligingsschakelaar (thermische schakelaar) mag niet mogelijk zijn. |  |
|  | Goed toegankelijk geplaatst en gemakkelijk te bedienen. |  |  |
|  | Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem. | Schakelaars moeten heel zijn en goed functioneren. |  |
| 20200 | Starten |  |  |
|  | Automatische herstart of onbedoeld starten mag niet plaatsvinden. | Bijvoorbeeld: Het weer in positie brengen van de noodstop mag geen start betekenen. |  |
|  | Starten mag alleen gebeuren indien zowel wegneembare als de vaste schermen op hun plaats en gesloten zijn. | Vaste schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die niet zonder gereedschap geopend kunnen worden. Wegneembare schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die met de hand/knevel te openen zijn; deze moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting. |  |
|  | Bij aanwezigheid van een automatisch aanvoersysteem mag het draaien van de aanvoer in combinatie met de machine niet tot gevaarlijke consquenties kunnen leiden. | Automatische aanvoer mag pas plaatsvinden als de zaag draait. |  |
|  | Indien de aanvoer apart geschakeld kan worden mag dat alleen betrekking hebben op de instelling van de aanvoersnelheid. |  |  |
| 20300 | Stoppen |  |  |
|  | Eén stopknop aanwezig. | Dit mag de hoofdschakelaar zijn. |  |
|  | Eerst moet de bandzaag stoppen en daarna mag, indien aanwezig, de klemming van het werkstuk lossen. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20400 | Noodstopinrichting |  |  |
|  | Indien de machine is uitgevoerd met meerdere motoren die onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn, dient er een noodstopinrichting aanwezig te zijn. | Bij slechts één motor is de normale stopknop voldoende. |  |
|  | Indien noodstopinrichting vereist is dan dient er op elk bedieningspaneel paneel en binnen 1,2 meter van de bedieningsplaats een noodstop aanwezig te zijn. |  |  |
| 20510 | Terugslagbeveiliging |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 20520 | Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof |  |  |
|  | De machine moet voorzien zijn van goed gepositioneerde vangkap(pen) t.b.v. aansluiting van afzuiging. | Bij gebruik dient de machine aangesloten te zijn op een deugdelijke afzuiginstallatie. |  |
| 20600 | Stabiliteit |  |  |
|  | Machine dient stabiel opgesteld te zijn. | Over het algemeen is de constructie van de machine stabiel genoeg. Afhankelijk van vlakheid van de vloer en de aard van de bewerking op de machine kan het noodzakelijk zijn de machine aan de vloer te bevestigen of bijv. een mat onder de machine te leggen. |  |
| 20700 | Breuk van bewegende delen |  |  |
|  | De beschermkappen onder en boven de tafel moeten stevig uitgevoerd zijn. | Staaldikte minimaal 2 mm. |  |
|  | Er moeten borstels aanwezig zijn die de bandzaag en het wiel schoonhouden. | Borstels in ieder geval bij het onderste wiel van de bandzaag. |  |
|  | Een reservoir van anti-kleef vloeistof moet aanwezig zijn en voorzien zijn van een hoeveelheid vloeistof genoeg voor een tijdsduur van vier uur. |  |  |
|  | Het zaagwiel moet met de hand ingesteld kunnen worden, dit om de bandzaag te laten sporen. | Tot een wieldiameter van 900 mm. |  |
|  | Bandzaag mag niet slingeren. | Bandzaag moet voldoende gespannen zijn. |  |
|  | Geleidingen voor de bandzaag moeten aanwezig zijn, boven en onder het werkstuk en moeten verstelbaar en instelbaar zijn. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20800 | Afscherming bewegende delen |  |  |
|  | Er moeten beschermkappen boven en onder de tafel aanwezig zijn die de wielen en aandrijving volledig afschermen. |  |  |
|  | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar. Vaste schermen mogen alleen m.b.v. gereedschap geopend kunnen worden. | Wegneembare schermen bij bewegende onderdelen die met de hand/knevel geopend kunnen worden dienen van een blokkeerinrichting te zijn voorzien. |  |
|  | Aandrijfriemen, kettingen e.d. dienen afgeschermd te zijn. |  |  |
|  | Om de bandzaag moet een verstelbare beschermkap aanwezig zijn die de minimale en maximale zaaghoogte omvat. |  |  |
|  | Het zaagblad dient onder het tafelblad volledig afgeschermd te zijn. |  |  |
|  | De bandzaag mag de beschermkap niet kunnen raken. |  |  |
|  | Indien de bandzaag schuin te zetten is moet de afscherming onder elke hoek aanwezig zijn en de geleider moet aan beide zijden van het zaagblad aan te brengen zijn. |  |  |
|  | In de tafel moet een inlegstuk aanwezig zijn dat ervoor zorgt dat de bandzaag niet kan gaan draaien. |  |  |
|  | Aanvoerapparaat bij bandzaag moet volledig afgeschermd zijn en mag de bandzaag niet kunnen raken. |  |  |
|  | Bij gebruik van een aanvoertafel en/of een afvoertafel met oplegblad mag de afstand tussen de rollen en het tussenliggende blad niet groter zijn dan 4 mm in verband met knelrisico's. | Maximale hoogte tussen de rollen en het oplegblad mag niet meer dan 15 mm bedragen. |  |
| 20900 | Verlichting |  |  |
|  | Niet relevant | Verlichting van de werkplek is altijd noodzakelijk. Verlichting t.b.v. het zicht op de bandzaag in de afschermkappen is aan te bevelen. |  |
| 21000 | Temperatuur van oppervlakken |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21100 | Alarmsignalen |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21200 | Oneigenlijk gebruik |  |  |
|  | Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de machine aanwezig zijn. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21300 | Onderhoud |  |  |
|  | Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn. | Registreren van alle onderhoudsbeurten. |  |
|  | Afstelling en/of onderhoud moet bij stilstaande machine plaatsvinden. | Afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron tijdens afstellen, reparatie en onderhoud (schoonmaken) moet als tekst op de machine aanwezig zijn en/of in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen. |  |
|  | Motoren mogen bij onderhoud niet gestart worden. |  |  |
|  | Regelmatige controle van de slijtage van het inlegstuk is vereist. |  |  |
| 21400 | (Ont)koppeling krachtbronnen |  |  |
|  | De machine moet van zijn krachtbron ontkoppeld kunnen worden. | Ontkoppeling d.m.v. steker, hoofdschakelaar, enz. |  |
|  | Duidelijke identificatie van de koppeling met de krachtbron. | Indien de koppeling d.m.v. een steker gebeurt moet deze gemarkeerd zijn. |  |
|  | Ontkoppeling van de krachtbron moet zonder gevaar kunnen plaatsvinden. |  |  |
|  | Aansluiting van kabels op de machine mogen niet tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. | Geen gevaarlijk losliggende of loshangende kabels. Bijvoorbeeld: Kabels in een goot leggen. |  |
| 21500 | Markeringen en signaleringen |  |  |
|  | De spanning behorende bij de dikte en de breedte van de bandzaag dient op de machine aangegeven te zijn. | Indien de spanning gemakkelijk instelbaar en afleesbaar is. |  |
|  | Minimaal en maximaal toe te passen lengtes van de bandzagen dient op de machine aangegeven te zijn. | Bijvoorbeeld d.m.v. sticker of graveren. |  |
| 21600 | Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden |  |  |
|  | Punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten veilig bereikt kunnen worden. | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21700 | Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen |  |  |
|  | De invangsnelheid, de afvoersnelheid, de capaciteit van de afzuiginstallatie en de positionering van de vangkappen dienen er voor te zorgen dat een houtstofemissie van 2 mg/m³ niet overschreden wordt. | Stofophopingen moeten voorkomen worden. In gebruiks- en/of veiligheidsinstructies opnemen dat de machine zeer regelmatig uit- en inwendig schoon gemaakt moet worden. |  |
| 21800 | Risico van ontploffing |  |  |
|  | Het gehele elektrische circuit moet goed uitgevoerd zijn en mag niet tot kortsluiting/ontploffing leiden. | Vonkvorming moet voorkomen worden. |  |
|  | Goed aansluitende vangkappen en stofgeleiding noodzakelijk. |  |  |
| 21900 | Direct of indirect contact met elektriciteit |  |  |
|  | Preventie tegen directe en indirecte aanraking van elektriciteit. | De bekabeling en aansluitingen moeten zo uitgevoerd zijn dat er geen kortsluiting optreedt. Uitvoering tegen aanraking: geen open bedrading, behuizing intact. |  |
|  | Beveiliging tegen vonken, kortsluiting en overbelasting. | Bij aansturing van een relais via een trafo mag de nominale spanning niet hoger zijn dan 250 Volt. Transformatoren zijn niet verplicht voor machines met één motorstarter en/of maximaal twee besturingstoestellen (bijvoorbeeld: blokkeerinrichting, start/stop). De trafo dient tussen twee fasen geplaatst te zijn, aarde mag niet als nul gebruikt worden. Verder bijvoorbeeld: Motorbeveiligingsschakelaar toepassen. Voor krachtstroom C-vorm steker toepassen. Voor 220 Volt gebruik maken van EURO-steker. |  |