| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20100 | Bedieningssystemen |  |  |
|  | Waar nodig voor een juiste bediening moet een markering aangebracht zijn. | Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar. |  |
|  | De opschriften en symbolen mogen niet weggesleten of verdwenen zijn. | Opschriften en symbolen moeten in goede staat verkeren. |  |
|  | Bedieningssystemen mogen niet in een gevaarlijke zone zijn geplaatst. | Originele bedieningsmiddelen (en later toegevoegde) dienen te voldoen aan de desbetreffende voorschriften. |  |
|  | Bij (on)opzettelijk verkeerd schakelen geen gevaarlijke consequenties. | Bijvoorbeeld: inschakelen m.b.v. motorbeveiligingsschakelaar (thermische schakelaar) mag niet mogelijk zijn. |  |
|  | Gevaar voor aanstoten moeten voorkomen zijn. | Aanstootbeveiliging en nulspanningsbeveiliging aanwezig. |  |
|  | De kraanbestuurder dient voldoende overzicht te hebben. | Een beter zicht door gebruik van een cabine, zitplaats of draadloze besturing kan verbetering bieden. |  |
|  | Bij onvoldoende overzicht dient er automatisch werkende optische of akoestische waarschuwing aanwezig te zijn. | Indien de kraanbestuurder onvoldoende overzicht heeft is een bewegingssignalering noodzakelijk. |  |
|  | Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem. | Schakelaars moeten heel zijn en goed functioneren. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20200 | Starten |  |  |
|  | Automatische herstart of onbedoeld starten mag niet plaatsvinden. | Bijvoorbeeld: Het weer in positie brengen van de noodstop mag geen start veroorzaken. |  |
|  | Starten mag alleen gebeuren indien zowel wegneembare als de vaste schermen op hun plaats en gesloten zijn. | Vaste schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die niet zonder gereedschap geopend kunnen worden. Wegneembare schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die met de hand/knevel te openen zijn; deze moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting. |  |
|  | De aanwezige startknop dient in goede staat te zijn. | Veel kranen hebben alleen een noodstop en geen startknop. Ontgrendelen van de noodstop bij een defect aan de besturing geeft dan onmiddellijk een ongewenste beweging. |  |
|  | Starten met een bedieningsknop "in" of een (bedienings)hendel bediend mag niet mogelijk zijn. |  |  |
| 20300 | Stoppen |  |  |
|  | Er dient een werkschakelaar op de kraan aanwezig te zijn en deze dient in goede staat te zijn. | De werkschakelaar dient in de uitstand vergrendelbaar te zijn met bijvoorbeeld een hangslot. |  |
|  | Stoppen dient voor te gaan op starten. | Stoppen is belangrijker dan het niet starten. |  |
|  | De hoofdstroom en niet de stuurstroom dient onderbroken te worden. | Dit dient door een deskundige vastgesteld te zijn. |  |
| 20400 | Noodstopinrichting |  |  |
|  | Noodstop dient aanwezig te zijn. | Op alle bedieningsplaatsen op het arbeidsmiddel. |  |
| 20510 | Terugslagbeveiliging |  |  |
|  | Er dient een beschermkap aanwezig te zijn boven de vast op de kraan gemonteerde bestuurdersplaats. | Bij gevaar, volgend uit vallende lasten in te voorzien. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20520 | Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof |  |  |
|  | Het uitlaatsysteem dient in goede staat te zijn. | Opvang van en goede afvoer van gassen etc. is noodzakelijk. |  |
|  | Indien aanwezig, dienen de hydrauliekslangen en de accubak in goede staat te zijn. |  |  |
| 20600 | Stabiliteit |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 20700 | Breuk van bewegende delen |  |  |
|  | Opschriften dienen aanwezig te zijn dat men zich niet onder de last mag bevinden en opschrift aanwezig op eventueel aanwezige accumulatoren. | Aanwezige accumulatoren dienen voorzien te zijn van een opschrift met waarschuwing dat deze drukloos gemaakt dienen te worden voor aanvang van reparatie. |  |
|  | De hydrauliekslangen dienen goed weggewerkt te zijn. |  |  |
| 20800 | Afscherming bewegende delen |  |  |
|  | Draaiende delen van de kraan, welke vrij toegankelijk zijn bij normaal bedrijf, moeten afgeschermd zijn. |  |  |
|  | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar. Vaste schermen mogen alleen m.b.v. gereedschap geopend kunnen worden. | Wegneembare schermen bij bewegende onderdelen die met de hand/knevel geopend kunnen worden dienen van een blokkeerinrichting te zijn voorzien. |  |
|  | Er mogen geen originele beschermplaten gedemonteerd zijn. | Afnemen beplating is alleen toegestaan voor verrichten van onderhoud. |  |
| 20900 | Verlichting |  |  |
|  | Er dient afdoende verlichting aanwezig te zijn op de bedieningsplaats en de onderhoudsplaats. | Goede verlichting van de werkplek is altijd noodzakelijk. |  |
| 21000 | Temperatuur van oppervlakken |  |  |
|  | De uitlaat en eventuele andere hete plaatsen moeten afgeschermd zijn en zijn voorzien van waarschuwingsstickers. |  |  |
| 21100 | Alarmsignalen |  |  |
|  | De claxon en eventuele andere optische of akoestische waarschuwingssignalen dienen correct te werken. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21200 | Oneigenlijk gebruik |  |  |
|  | Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de kraan aanwezig zijn. |  |  |
|  | Het gebruik van de kraan moet plaatsvinden onder omstandigheden zoals omschreven in de gebruikershandleiding en de eventueel aanvullende gebruikershandleiding voor later toegevoegde hulpmiddelen. | Indien de kraan gebruikt wordt voor montage werkzaamheden en niet alleen voor laden en lossen is keuring wettelijk verplicht. |  |
| 21300 | Onderhoud |  |  |
|  | Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn. | Registreren van alle onderhoudsbeurten. |  |
|  | Er dient een kraanboek aanwezig te zijn en dit dient te worden bijgehouden. | Het kraanboek is verplicht en dient consequent bijgehouden te worden. |  |
|  | Afstelling en/of onderhoud moet bij stilstaande kraan plaatsvinden. | Afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron tijdens afstellen, reparatie en onderhoud (schoonmaken) moet als tekst op de kraan aanwezig zijn en/of in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen. |  |
|  | Motoren mogen bij onderhoud niet gestart worden. |  |  |
| 21400 | (Ont)koppeling krachtbronnen |  |  |
|  | Op de werkvloer dient de hoofdschakelaar aanwezig te zijn waarmee de gehele kraan en de voeding spanningsvrij gemaakt kan worden. Het ontkoppelen moet zonder gevaar kunnen plaatsvinden. | De hoofdschakelaar dient in de uitstand vergrendelbaar te zijn met bijvoorbeeld een hangslot. |  |
|  | Aansluiting van kabels op de kraan mogen niet tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. | Geen gevaarlijk losliggende of loshangende kabels. Bijvoorbeeld: Kabels in een goot leggen. |  |
| 21500 | Markeringen en signaleringen |  |  |
|  | De originele opschriften en waarschuwingen dienen leesbaar te zijn. | Opschriften waarschuwingen dienen in orde te zijn. |  |
|  | De optische en akoestische signalen dienen correct te werken. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21600 | Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden |  |  |
|  | Punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten veilig bereikt kunnen worden. | Afdoende verlichting kan hierin mede voorzien. De kraan dient goed en veilig toegankelijk te zijn en bij meerdere kranen op één kraanbaan dient de kraan op een speciale locatie te worden onderhouden. |  |
|  | Een leuning dient aanwezig te zijn langs looppaden. | Van toepassing voor die plaatsen die voor dagelijks onderhoud toegankelijk dienen te zijn. |  |
| 21700 | Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen |  |  |
|  | Brandblusser aanwezig. | Indien een cabine op de kraan aanwezig, brandblusser verplicht, anders advies. |  |
|  | Opvangbakken gemonteerd onder de oliereservoirs |  |  |
| 21800 | Risico van ontploffing |  |  |
|  | De bovenloopkraan dient geschikt te zijn voor de omgeving. | Bij gebruik van een explosiegevoelige omgeving dient de bovenloopkraan in EX-uitvoering te zijn. |  |
|  | Het gehele elektrische circuit moet goed uitgevoerd zijn en mag niet tot kortsluiting/ontploffing leiden. | Vonkvorming moet voorkomen worden. |  |
| 21900 | Direct of indirect contact met elektriciteit |  |  |
|  | Preventie tegen directe en indirecte aanraking van elektriciteit. | De bekabeling en aansluitingen moeten zo uitgevoerd zijn dat er geen kortsluiting optreedt. Indien er gevaarlijke spanning aanwezig is mag onderhoud slechts uitgevoerd worden door voldoende opgeleid personeel onder de regels volgend uit NEN 3140. |  |
|  | De origineel aangebrachte beschermplaten en opschriften dienen aanwezig te zijn. | Geen open bedrading, behuizing intact. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 30210 | Stevigheid en stabiliteit vast opgestelde constructies |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 30220 | Markeren en signalering |  |  |
|  | Een opschrift met de toelaatbare belasting dient goed leesbaar, deugdelijk en onuitwisbaar op de kraan aanwezig te zijn. | Op de hoofdconstructie van de kraan dient de toelaatbare belasting te worden vermeld. Leesbaar vanaf de werkvloer. |  |
|  | Op een grijper, pallethaak, etc. dient info van de hoofdkenmerken aanwezig te zijn. | Max. toelaatbare last, bij welke kraan hoort dit hulpstuk, werkinstructie etc. |  |
|  | Er dient in de beknopte bedieningsinstructie vermeld te zijn dat er geen personen mogen worden gehesen. | Verplaatsen van personen is in principe niet toegestaan. Tenzij de fabrikant van de kraan dit heeft toegestaan. |  |
| 30230 | Losraken van de belasting |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 30240 | Hijsen en heffen van personen |  |  |
|  | Niet relevant | Verplaatsen van personen (aan de kraan of in een werkbak) is in principe niet toegestaan. |  |