| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20100 | Bedieningssystemen |  |  |
|  | Waar nodig voor een juiste bediening van de machine moet een markering aangebracht zijn. | Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar. |  |
|  | Bij (on)opzettelijk verkeerd schakelen geen gevaarlijke consequenties. | Bijvoorbeeld: inschakelen m.b.v. motorbeveiligingsschakelaar (thermische schakelaar) mag niet mogelijk zijn. |  |
|  | Goed toegankelijk geplaatst en gemakkelijk te bedienen. |  |  |
|  | Aan de voorzijde van de machine dient de gehele machine bediend te kunnen worden. |  |  |
|  | Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem. | Schakelaars moeten heel zijn en goed functioneren. |  |
| 20200 | Starten |  |  |
|  | Automatische herstart of onbedoeld starten mag niet plaatsvinden. | Bijvoorbeeld: Het weer in positie brengen van de noodstop mag geen start betekenen. |  |
|  | Starten mag alleen gebeuren indien zowel de wegneembare als de vaste schermen op hun plaats en gesloten zijn. | Vaste schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die niet zonder gereedschap geopend kunnen worden. Wegneembare schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die met de hand/knevel te openen zijn: deze moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting. |  |
|  | Starten mag pas plaatsvinden indien het werkstuk ingeklemd is. |  |  |
| 20300 | Stoppen |  |  |
|  | Eén stopknop aanwezig. | Dit mag de hoofdschakelaar zijn. |  |
|  | Indien een voetpedaal aanwezig is, moet de machine bij het loslaten van het voetpedaal stoppen. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20400 | Noodstopinrichting |  |  |
|  | Indien de machine is uitgevoerd met meerdere motoren die onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn, dient er een noodstopinrichting aanwezig te zijn. | Bij slechts één motor is de normale stopknop voldoende. |  |
|  | Indien noodstopinrichting vereist is dan dient er in de buurt van elk bedieningspaneel een noodstop aanwezig te zijn. |  |  |
| 20510 | Terugslagbeveiliging |  |  |
|  | De machine dient uitgerust te zijn met een zijdelings- en langsaanslagsysteem. | Deze aanslagen moeten van aluminium zijn. |  |
|  | Het werkstuk moet tijdens bewerking en verplaatsing van de tafel op zijn plaats gehouden worden. | Indien er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan bij wegvallen van de druk bij pneumatsche of hydraulische klemcilinders dienen er maatregelen getroffen te zijn die de klemming waarborgen. |  |
| 20520 | Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof |  |  |
|  | De machine moet ter plaatse van de meerspindelboorkop voorzien zijn van goed gepositioneerde vangkap(pen) t.b.v. aansluiting van afzuiging. | Bij gebruik dient de machine aangesloten te zijn op een deugdelijke afzuiginstallatie. |  |
| 20600 | Stabiliteit |  |  |
|  | Machine dient stabiel opgesteld te zijn. | Over het algemeen is de constructie van de machine stabiel genoeg. Afhankelijk van vlakheid van de vloer en de aard van de bewerking op de machine kan het noodzakelijk zijn de machine aan de vloer te bevestigen of bijv. een mat onder de machine te leggen. |  |
| 20700 | Breuk van bewegende delen |  |  |
|  | De beschermkappen onder en boven de tafel moeten stevig uitgevoerd zijn. | Minimale dikte kap staal 2 mm, polycarbonaat 5 mm. |  |
|  | De bevestiging van de boren moet zo zijn uitgevoerd dat deze tijdens de bewerking niet los trilt. |  |  |
|  | Opspanning van luchtcilinders mag geen speling vertonen. |  |  |
|  | Instellen mag alleen gebeuren als het gereedschap stilstaat. | Dit moet opgenomen zijn in een duidelijke instructie bij de machine |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20800 | Afscherming bewegende delen |  |  |
|  | Beschermkappen moeten aanwezig zijn. |  |  |
|  | Het excentriek voor de boorbeweging dient m.u.v. de booruitsteekzijde omsloten te zijn door een vaste beschermkap of . een wegneembare beschermkap over de gehele bovenzijde van de machine inclusief de boorkop. | Wegneembare schermen bij bewegende onderdelen die met de hand/knevel geopend kunnen worden dienen van een blokkeerinrichting te zijn voorzien. Vaste schermen mogen alleen m.b.v. gereedschap geopend kunnen worden. |  |
|  | De boren mogen in ruststand niet verder uitsteken dan de voorkant van de vaste beschermkap om het excentriek. |  |  |
|  | Aandrijfriemen, kettingen e.d. dienen afgeschermd te zijn. |  |  |
|  | Indien het hout ook aan de bovenzijde bewerkt kan worden dient de tafel ter plaatse van de boorkop voorzien te zijn van een houten inlegstuk. |  |  |
|  | Verplaatsing van de tafel of van de boorunit mag niet plaatsvinden indien de boorkop draait. | Dit moet opgenomen zijn in een duidelijke instructie bij de machine |  |
| 20900 | Verlichting |  |  |
|  | Niet relevant | Verlichting van de werkplek is altijd noodzakelijk. |  |
| 21000 | Temperatuur van oppervlakken |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21100 | Alarmsignalen |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21200 | Oneigenlijk gebruik |  |  |
|  | Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de machine aanwezig zijn. |  |  |
| 21300 | Onderhoud |  |  |
|  | Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn. | Registreren van alle onderhoudsbeurten. |  |
|  | Afstelling en/of onderhoud moet bij stilstaande machine plaatsvinden. | Afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron tijdens afstellen, reparatie en onderhoud (schoonmaken) moet als tekst op de machine aanwezig zijn en/of in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen. |  |
|  | Motoren mogen bij onderhoud niet gestart worden. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21400 | (Ont)koppeling krachtbronnen |  |  |
|  | De machine moet van zijn krachtbron ontkoppeld kunnen worden. | Ontkoppeling d.m.v. steker, hoofdschakelaar, enz. |  |
|  | Duidelijke identificatie van de koppeling met de krachtbron. | Indien de koppeling d.m.v. een steker gebeurt moet deze gemarkeerd zijn. |  |
|  | Ontkoppeling van de krachtbron moet zonder gevaar kunnen plaatsvinden. |  |  |
|  | Aansluiting van kabels op de machine mogen niet tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. | Geen gevaarlijk losliggende of loshangende kabels. Bijvoorbeeld: Kabels in een goot leggen. |  |
| 21500 | Markeringen en signaleringen |  |  |
|  | Op de boorhouders dienen de diameters van de te gebruiken boren aangegeven te zijn. | Bijvoorbeeld d.m.v. graveren. |  |
| 21600 | Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden |  |  |
|  | Punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten veilig bereikt kunnen worden. | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting |  |
| 21700 | Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen |  |  |
|  | De invangsnelheid, de afvoersnelheid, de capaciteit van de afzuiginstallatie en de positionering van de vangkappen dienen er voor te zorgen dat een houtstofemissie van 2 mg/m³ niet overschreden wordt. | Stofophopingen moeten voorkomen worden. In gebruiks- en/of veiligheidsinstructie opnemen dat de machine zeer regelmatig uit- en inwendig schoon gemaakt moet worden. |  |
| 21800 | Risico van ontploffing |  |  |
|  | Het gehele elektrische circuit moet goed uitgevoerd zijn en mag niet tot kortsluiting/ontploffing leiden. | Vonkvorming moet voorkomen worden. |  |
|  | Goed aansluitende vangkappen en stofgeleiding noodzakelijk. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21900 | Direct of indirect contact met elektriciteit |  |  |
|  | Preventie tegen directe en indirecte aanraking van elektriciteit. | De bekabeling en aansluitingen moeten zo uitgevoerd zijn dat er geen kortsluiting optreedt. Uitvoering tegen aanraking: geen open bedrading, behuizing intact. |  |
|  | Beveiliging tegen vonken, kortsluiting en overbelasting. | Bij aansturing van een relais via een trafo mag de nominale spanning niet hoger zijn dan 250 Volt. Transformatoren zijn niet verplicht voor machines met één motorstarter en/of maximaal twee besturingstoestellen (bijvoorbeeld: blokkeerinrichting, start/stop). De trafo dient tussen twee fasen geplaatst te zijn, aarde mag niet als nul gebruikt worden. Verder bijvoorbeeld: Motorbeveiligingsschakelaar toepassen. Voor krachtstroom C-vorm steker toepassen. Voor 220 Volt gebruik maken van EURO-steker. |  |