| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20100 | Bedieningssystemen |  |  |
|  | Waar nodig voor een juiste bediening van de machine moet een markering aangebracht zijn. | Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar. |  |
|  | Bij (on)opzettelijk verkeerd schakelen geen gevaarlijke consequenties. | Bijvoorbeeld: inschakelen m.b.v. motorbeveiligingsschakelaar (thermische schakelaar) mag niet mogelijk zijn. |  |
|  | Goed toegankelijk geplaatst aan de voorzijde van de machine of achter, boven de geleider en gemakkelijk te bedienen. |  |  |
|  | Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem. | Schakelaars moeten heel zijn en goed functioneren. |  |
| 20200 | Starten |  |  |
|  | Automatische herstart of onbedoeld starten mag niet plaatsvinden. | Bijvoorbeeld: Het weer in positie brengen van de noodstop mag geen start betekenen. |  |
|  | Starten mag alleen gebeuren indien zowel wegneembare als de vaste schermen op hun plaats en gesloten zijn. | Vaste schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die niet zonder gereedschap geopend kunnen worden. Wegneembare schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die met de hand/knevel te openen zijn: deze moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting. |  |
|  | Bij aanwezigheid van een automatisch aanvoersysteem mag het draaien van de aanvoer in combinatie met de machine niet tot gevaarlijke consquenties kunnen leiden. | Automatische aanvoer mag pas plaatsvinden als de zaagassen draaien en het werkstuk ingeklemd is. |  |
|  | Indien de aanvoer apart geschakeld kan worden mag dat alleen betrekking hebben op de instelling van de aanvoersnelheid. |  |  |
| 20300 | Stoppen |  |  |
|  | Eén stopknop aanwezig. | Dit mag de hoofdschakelaar zijn. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20400 | Noodstopinrichting |  |  |
|  | Er dient tenminste één noodstop aanwezig te zijn. | Noodstop moet gesitueerd zijn binnen 1 meter van de in- en uitvoer. |  |
|  | Bij grote machines dienen aan in- en uitvoerzijde noodstoppen aanwezig te zijn. | De afstand van de zaag-unit tot aan de noodstop mag niet meer dan 3 meter bedragen. |  |
|  | Op elk bedieningspaneel dient een noodstop aanwezig te zijn. |  |  |
| 20510 | Terugslagbeveiliging |  |  |
|  | Elke zaagunit dient aan beide zijden van de zaag ondersteund te worden d.m.v. werkstukdragers. | Indien de afstand tussen de zaagunits groter is dan 2 meter moet het werkstuk ook tussen de zaagunits ondersteund worden. |  |
|  | Aan de achterzijde van elk zaagunit dient aan beide zijden van de zaag een achteraanslag aanwezig te zijn. |  |  |
| 20520 | Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof |  |  |
|  | De machine moet voorzien zijn van goed gepositioneerde vangkap(pen) t.b.v. aansluiting van afzuiging. | Bij gebruik dient de machine aangesloten te zijn op een deugdelijke afzuiginstallatie. |  |
| 20600 | Stabiliteit |  |  |
|  | Machine dient stabiel opgesteld te zijn. | Over het algemeen is de constructie van de machine stabiel genoeg. Afhankelijk van vlakheid van de vloer en de aard van de bewerking op de machine kan het noodzakelijk zijn de machine aan de vloer te bevestigen of bijv. een mat onder de machine te leggen. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20700 | Breuk van bewegende delen |  |  |
|  | De beschermkappen onder en boven de tafel moeten stevig uitgevoerd zijn. | Staaldikte minimaal 2 mm. De voorkeur voor de beschermkappen van de zagen gaat uit naar een antistatische polycarbonaat kap, deze doorzichtige kap moet 5 mm dik zijn. |  |
|  | Speling van de zaagas niet toegestaan. |  |  |
|  | Zaagas mag niet slingeren. |  |  |
|  | De diameter van de flenzen moet in overeenstemming zijn met de maximaal te gebruiken zaagdiameter. | Dzaag <450 mm, dan Dflens = Dzaag/4; Dzaag >450 mm, dan Dflens = Dzaag/6 maar tenminste 115mm. Afwijkingen hierop zijn alleen toegestaan bij aantoonbare onderbouwing van de fabrikant. |  |
|  | Losse flens, zeskantmoer en sluitring in orde. | Vulringen zijn niet toegestaan. |  |
|  | Bevestiging zaagblad moet bij draaien van de zaagas vaster gaan zitten. | Moer met tegengestelde richting of een verbinding tussen de losse flens en de zaagas (borgpen of spie) moet aangebracht zijn. |  |
|  | Delen die in contact kunnen komen met het zaagblad dienen van hout, aluminium of kunststof te zijn gemaakt. |  |  |
| 20800 | Afscherming bewegende delen |  |  |
|  | Beschermkappen moeten aanwezig zijn en de zaag zo volledig mogelijk omsluiten, ook wanneer deze in zijn hoogste stand staat. | Zie figuur: Scharnierende deel van de kap (afkortzaag) |  |
|  | De zaag dient in de rustpositie volledig afgeschermd te zijn. |  |  |
|  | In de beschermkappen moeten ribben aanwezig zijn. | Zie figuur: Verstevigingsribben in de beschermkap.. |  |
|  | Aan de beschermkap of vizier moet een afronding zitten voor inloop van hout.. |  |  |
|  | Zaagsnede moet op de beschermkap aangegeven zijn d.m.v. merkstreep en/of vizier | Alleen bij ondoorzichtige beschermkap |  |
|  | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar. Vaste schermen mogen alleen m.b.v. gereedschap geopend kunnen worden. | Wegneembare schermen bij bewegende onderdelen die met de hand/knevel geopend kunnen worden dienen van een blokkeerinrichting te zijn voorzien. |  |
|  | Aandrijfriemen, kettingen e.d. dienen afgeschermd te zijn. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20800 | Afscherming bewegende delen (vervolg) |  |  |
|  | Bij half- automatische machines kan het gevaar opgevangen worden d.m.v. het volledig afschermen van de zaagbladen en/of door gebruik te maken van detectiematten en/of optische signaalgevers die werken binnen een afstand van 1 meter t.o.v. het dichtstbijzijnde punt van het zaagblad. | Bij gebruik van detectiematten en/of optische signalen dient het zaagblad binnen 1 sec. stil te staan. Halfautomatische machines kunnen ook uitgevoerd worden m.b.v. een tweehandenbediening op een afstand van 1 meter van het zaagblad. |  |
|  | De machinehelften mogen elkaar tot op 600 mm benaderen zonder gebruik te maken van een vasthoudknop, kleinere afstanden dienen d.m.v. een vasthoudknop ingesteld te worden. | Indien de helften niet volledig zijn omkast. |  |
|  | Zowel aan de invoerzijde als aan de uitvoerzijde moet een mechanische schakelaar, een optische signaalgever of een drukgevoelige mat aanwezig zijn die bij bekrachtiging de machine uitschakelt. | Deze schakelaar moet over de totale breedte van de invoeropening aanwezig zijn en de afstand van de onderkant van deze schakelaar t.o.v. het hout mag niet groter zijn dan 25 mm. Het gebruik van detectiematten en/of optische signaalgevers is een alternatief. |  |
|  | Bij gebruik van een aanvoertafel en/of een afvoertafel met oplegblad mag de afstand tussen de rollen en het tussenliggende blad niet groter zijn dan 4 mm in verband met knelrisico's. | Maximale hoogte tussen de rollen en het oplegblad mag niet meer dan 15 mm bedragen. |  |
|  | Zaagas moet vastgezet kunnen worden indien zaagblad wordt vervangen. |  |  |
|  | Bij ontkoppelde afzuigleiding mag de zaag niet via de aansluitopening bereikbaar zijn. | Kruis in aansluitopening of vaste knie aan aansluitopening |  |
| 20900 | Verlichting |  |  |
|  | Niet relevant | Verlichting van de werkplek is altijd noodzakelijk. |  |
| 21000 | Temperatuur van oppervlakken |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21100 | Alarmsignalen |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21200 | Oneigenlijk gebruik |  |  |
|  | Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de machine aanwezig zijn. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21300 | Onderhoud |  |  |
|  | Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn. | Registreren van alle onderhoudsbeurten. |  |
|  | Afstelling en/of onderhoud moet bij stilstaande machine plaatsvinden. | Afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron tijdens afstellen, reparatie en onderhoud (schoonmaken) moet als tekst op de machine aanwezig zijn en/of in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen. |  |
|  | Motoren mogen bij onderhoud niet gestart worden. |  |  |
| 21400 | (Ont)koppeling krachtbronnen |  |  |
|  | De machine moet van zijn krachtbron ontkoppeld kunnen worden. | Ontkoppeling d.m.v. steker, hoofdschakelaar, enz. |  |
|  | Duidelijke identificatie van de koppeling met de krachtbron. | Indien de koppeling d.m.v. een steker gebeurt moet deze gemarkeerd zijn. |  |
|  | Ontkoppeling van de krachtbron moet zonder gevaar kunnen plaatsvinden. |  |  |
|  | Aansluiting van kabels op de machine mogen niet tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. | Geen gevaarlijk losliggende of loshangende kabels. Bijvoorbeeld: Kabels in een goot leggen. |  |
| 21500 | Markeringen en signaleringen |  |  |
|  | De draairichting van de zaagbladen dient op de machine aangegeven te zijn. | Bijvoorbeeld d.m.v. stickers of graveren. |  |
|  | Minimaal en maximaal te gebruiken diameters zaagbladen en asgatdiameter dienen op de machine aangegeven te zijn. | Bijvoorbeeld d.m.v. sticker of graveren. |  |
| 21600 | Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden |  |  |
|  | Punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten veilig bereikt kunnen worden. | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting |  |
| 21700 | Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen |  |  |
|  | De invangsnelheid, de afvoersnelheid, de capaciteit van de afzuiginstallatie en de positionering van de vangkappen dienen er voor te zorgen dat een houtstofemissie van 2 mg/m³ niet overschreden wordt. | Stofophopingen moeten voorkomen worden. In gebruiks- en/of veiligheidsinstructie opnemen dat de machine zeer regelmatig uit- en inwendig schoon gemaakt moet worden. |  |
| 21800 | Risico van ontploffing |  |  |
|  | Het gehele elektrische circuit moet goed uitgevoerd zijn en mag niet tot kortsluiting/ontploffing leiden. | Vonkvorming moet voorkomen worden. |  |
|  | Goed aansluitende vangkappen en stofgeleiding noodzakelijk. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21900 | Direct of indirect contact met elektriciteit |  |  |
|  | Preventie tegen directe en indirecte aanraking van elektriciteit. | De bekabeling en aansluitingen moeten zo uitgevoerd zijn dat er geen kortsluiting optreedt. Uitvoering tegen aanraking: geen open bedrading, behuizing intact. |  |
|  | Beveiliging tegen vonken, kortsluiting en overbelasting. | Bij aansturing van een relais via een trafo mag de nominale spanning niet hoger zijn dan 250 Volt. Transformatoren zijn niet verplicht voor machines met één motorstarter en/of maximaal twee besturingstoestellen (bijvoorbeeld: blokkeerinrichting, start/stop). De trafo dient tussen twee fasen geplaatst te zijn, aarde mag niet als nul gebruikt worden. Verder bijvoorbeeld: Motorbeveiligingsschakelaar toepassen. Voor krachtstroom C-vorm steker toepassen. Voor 220 Volt gebruik maken van EURO-steker. |  |