| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20100 | Bedieningssystemen |  |  |
|  | Waar nodig voor een juiste bediening van de machine moet een markering aangebracht zijn. | Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar. |  |
|  | Bij (on)opzettelijk verkeerd schakelen geen gevaarlijke consequenties. | Bijvoorbeeld: inschakelen m.b.v. motorbeveiligingsschakelaar (thermische schakelaar) mag niet mogelijk zijn. |  |
|  | Goed toegankelijk en vrij geplaatst aan de voorzijde van de machine waar geen hinder van de tafel kan ontstaan en gemakkelijk te bedienen. |  |  |
|  | Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem. | Schakelaars moeten heel zijn en goed functioneren. |  |
| 20200 | Starten |  |  |
|  | Automatische herstart of onbedoeld starten mag niet plaatsvinden. | Bijvoorbeeld: Het weer in positie brengen van de noodstop mag geen start betekenen. |  |
|  | Starten mag alleen gebeuren indien zowel wegneembare als de vaste schermen op hun plaats en gesloten zijn. | Vaste schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die niet zonder gereedschap geopend kunnen worden. Wegneembare schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die met de hand/knevel te openen zijn; deze moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting. |  |
|  | Bij half- en volautomatische langgatboren mag de boor alleen kunnen draaien indien werkstuk geplaatst en vastgeklemd is. |  |  |
|  | Tafelbeweging mag slechts plaatsvinden als het werkstuk geplaatst en ingeklemd is en het gereedschap draait. |  |  |
| 20300 | Stoppen |  |  |
|  | Eén stopknop aanwezig. | Dit mag de hoofdschakelaar zijn. |  |
|  | Bij half- en volautomatische langgatboren moet de beweging van de tafel en de boor tegelijkertijd stoppen. |  |  |
|  | Bij het stoppen dient het werkstuk ingeklemd te blijven. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20400 | Noodstopinrichting |  |  |
|  | Indien de machine is uitgevoerd met meerdere motoren die onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn, dient er een noodstopinrichting aanwezig te zijn. | Bij slechts één motor is de normale stopknop voldoende. |  |
|  | Bij half- en volautomatische machines dient er op elk bedieningspaneel een noodstop aanwezig te zijn, deze moet van beide zijden van de tafel te bedienen zijn. |  |  |
| 20510 | Terugslagbeveiliging |  |  |
|  | De tafel dient uitgerust te zijn met een achteraanslag. |  |  |
|  | Het werkstuk moet tijdens bewerking en verplaatsing van de tafel op zijn plaats gehouden worden. | Indien er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan bij wegvallen van de druk bij pneumatsche of hydraulische klemcilinders dienen er maatregelen getroffen te zijn die de klemming waarborgen. |  |
| 20520 | Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof |  |  |
|  | Indien mogelijk machine voorzien van goed gepositioneerde vangkap(pen) t.b.v. aansluiting van afzuiging. |  |  |
| 20600 | Stabiliteit |  |  |
|  | Machine dient stabiel opgesteld te zijn. | Over het algemeen is de constructie van de machine stabiel genoeg. Afhankelijk van vlakheid van de vloer en de aard van de bewerking op de machine kan het noodzakelijk zijn de machine aan de vloer te bevestigen of bijv. een mat onder de machine te leggen. |  |
| 20700 | Breuk van bewegende delen |  |  |
|  | De beschermkappen onder en boven de tafel moeten stevig uitgevoerd zijn. | Staaldikte minimaal 2 mm. |  |
|  | De bevestiging van de boor moet zo zijn uitgevoerd dat hij niet los trilt tijdens de bewerking. |  |  |
|  | De hefboom voor de boorbeweging en de opspanning van luchtcilinders mag geen speling vertonen. |  |  |
|  | Instellen mag alleen gebeuren als gereedschap stilstaat. | Dit moet opgenomen zijn in een duidelijke instructie bij de machine |  |
|  | Het aanraken van de achtergeleider of tafel door de boor moet voorkomen worden. | Dit moet opgenomen zijn in een duidelijke instructie bij de machine |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20800 | Afscherming bewegende delen |  |  |
|  | Indien de boorkop niet glad is, bijvoorbeeld uitgevoerd met een tandkrans, dan dient de boorkop beschermd te zijn met een beschermkap. | Deze beschermkap heeft geen blokkeerinrichting (eindschakelaar) nodig. |  |
|  | Indien beschermkap om de boorkop noodzakelijk is, mag de grootte van de opening voor de boor in de beschermkap maximaal de grootste boor plus 4 mm zijn. |  |  |
|  | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar. Vaste schermen mogen alleen m.b.v. gereedschap geopend kunnen worden. | Wegneembare schermen bij bewegende onderdelen die met de hand/knevel geopend kunnen worden dienen van een blokkeerinrichting te zijn voorzien. |  |
|  | Aandrijfriemen, kettingen e.d. dienen afgeschermd te zijn. |  |  |
|  | Indien de boren onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn, dient er om de boren een verende huls te zitten, die ingedrukt wordt bij het plaatsen van het hout op de tafel of de niet te gebruiken boor dient uit de machine genomen te worden. | Het excentriek voor de boorbeweging en de boorkop m.u.v. de boor dienen door vaste beschermkappen omsloten te zijn. Het uitnemen van de boor in de gebruiks- en/of veiligheidsinstructie opnemen. |  |
|  | Borging van de tafel dient aanwezig te zijn. |  |  |
|  | Bij de hoogste stand van de tafel, dient de geleider lager te zijn dan de laagste stand van de boor. | Bijvoorbeeld door een eindschakelaar, een sticker op de machine, of een opmerking in de gebruiks- en/of veiligheidsinstructie bij de machine. |  |
| 20900 | Verlichting |  |  |
|  | Niet relevant | Verlichting van de werkplek is altijd noodzakelijk. |  |
| 21000 | Temperatuur van oppervlakken |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21100 | Alarmsignalen |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21200 | Oneigenlijk gebruik |  |  |
|  | Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de machine aanwezig zijn. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21300 | Onderhoud |  |  |
|  | Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn. | Registreren van alle onderhoudsbeurten. |  |
|  | Afstelling en/of onderhoud moet bij stilstaande machine plaatsvinden. | Afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron tijdens afstellen, reparatie en onderhoud (schoonmaken) moet als tekst op de machine aanwezig zijn en/of in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen. |  |
|  | Motoren mogen bij onderhoud niet gestart worden. |  |  |
| 21400 | (Ont)koppeling krachtbronnen |  |  |
|  | De machine moet van zijn krachtbron ontkoppeld kunnen worden. | Ontkoppeling d.m.v. steker, hoofdschakelaar, enz. |  |
|  | Duidelijke identificatie van de koppeling met de krachtbron. | Indien de koppeling d.m.v. een steker gebeurt moet deze gemarkeerd zijn. |  |
|  | Ontkoppeling van de krachtbron moet zonder gevaar kunnen plaatsvinden. |  |  |
|  | Aansluiting van kabels op de machine mogen niet tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. | Geen gevaarlijk losliggende of loshangende kabels. Bijvoorbeeld: Kabels in een goot leggen. |  |
| 21500 | Markeringen en signaleringen |  |  |
|  | De beweging van de boor dient bij de boorkap aangegeven te zijn. | D.m.v. een merkstreep of sticker. |  |
|  | Minimaal en maximaal te gebruiken boordiameters dienen op de machine aangegeven te zijn. | Bijvoorbeeld d.m.v. sticker of graveren. |  |
|  | Waarschuwing voor het raken van de boor bij het omhoog draaien van de tafel aanbrengen. | Bijvoorbeeld d.m.v. sticker of graveren. |  |
| 21600 | Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden |  |  |
|  | Punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten veilig bereikt kunnen worden. | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting |  |
| 21700 | Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden |  |  |
|  | De invangsnelheid, de afvoersnelheid, de capaciteit van de afzuiginstallatie en de positionering van de vangkappen dienen er voor te zorgen dat een houtstofemissie van 2 mg/m³ niet overschreden wordt. | Stofophopingen moeten voorkomen worden. In gebruiks- en/of veiligheidsinstructie opnemen dat de machine zeer regelmatig uit- en inwendig schoon gemaakt moet worden. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21800 | Risico van ontploffing |  |  |
|  | Het gehele elektrische circuit moet goed uitgevoerd zijn en mag niet tot kortsluiting/ontploffing leiden | Vonkvorming moet voorkomen worden. |  |
|  | Goed aansluitende vangkappen en stofgeleiding noodzakelijk.. |  |  |
| 21900 | Direct of indirect contact met elektriciteit |  |  |
|  | Preventie tegen directe en indirecte aanraking van elektriciteit. | De bekabeling en aansluitingen moeten zo uitgevoerd zijn dat er geen kortsluiting optreedt. Uitvoering tegen aanraking: geen open bedrading, behuizing intact. |  |
|  | Beveiliging tegen vonken, kortsluiting en overbelasting. | Bij aansturing van een relais via een trafo mag de nominale spanning niet hoger zijn dan 250 Volt. Transformatoren zijn niet verplicht voor machines met één motorstarter en/of maximaal twee besturingstoestellen (bijvoorbeeld: blokkeerinrichting, start/stop). De trafo dient tussen twee fasen geplaatst te zijn, aarde mag niet als nul gebruikt worden. Verder bijvoorbeeld: Motorbeveiligingsschakelaar toepassen. Voor krachtstroom C-vorm steker toepassen. Voor 220 Volt gebruik maken van EURO-steker. |  |