| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20100 | Bedieningssystemen |  |  |
|  | Waar nodig voor een juiste bediening van de machine moet een markering aangebracht zijn. | Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar. |  |
|  | Bij (on)opzettelijk verkeerd schakelen geen gevaarlijke consequenties. | Bijvoorbeeld: inschakelen m.b.v. motorbeveiligingsschakelaar (thermische schakelaar) mag niet mogelijk zijn. |  |
|  | Goed toegankelijk en vrij geplaatst aan de voorzijde van de machine waar geen hinder van de tafel kan ontstaan of op zwenkpaneel en gemakkelijk te bedienen. |  |  |
|  | Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem. | Schakelaars moeten heel zijn en goed functioneren. |  |
| 20200 | Starten |  |  |
|  | Automatische herstart of onbedoeld starten mag niet plaatsvinden. | Bijvoorbeeld: Het weer in positie brengen van de noodstop mag geen start betekenen. |  |
|  | Starten mag alleen gebeuren indien zowel wegneembare als de vaste schermen op hun plaats en gesloten zijn. | Vaste schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die niet zonder gereedschap geopend kunnen worden. Wegneembare schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die met de hand/knevel te openen zijn; deze moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting. |  |
|  | De ritszaag mag niet eerder gestart kunnen worden dan de hoofdzaag. |  |  |
| 20300 | Stoppen |  |  |
|  | Eén stopknop aanwezig. | Dit mag de hoofdschakelaar zijn. |  |
|  | Ritszaag moet tegelijk met hoofdzaag stoppen. |  |  |
| 20400 | Noodstopinrichting |  |  |
|  | Indien de machine is uitgevoerd met meerdere motoren die onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn, dient er een noodstopinrichting aanwezig te zijn. | Bij slechts één motor is de normale stopknop voldoende. |  |
|  | Indien de machine is uitgevoerd met een schuiftafel en noodstopinrichting vereist is dan dient aan de voorzijde van de vaste tafel of op een zwenkpaneel een noodstop aanwezig te zijn. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20510 | Terugslagbeveiliging |  |  |
|  | Formaatzagen moeten uitgevoerd zijn met een spouwmes. | Spouwmes moet in lijn liggen met hoofdzaag. |  |
|  | Het spouwmes moet geschikt zijn voor het gebruikte zaagblad. |  |  |
|  | Het spouwmes moet aan de voorzijde voorzien zijn van een afschuining. | De afronding van het spouwmes moet een gebogen lijn zijn. |  |
|  | Kleminrichting van het spouwmes mag geen speling hebben. |  |  |
|  | Spouwmes moet goed aansluiten op de zaag en verstelbaar zijn. | Ruimte tussen spouwmes en zaagblad moet tussen de 3 mm en de 8 mm zijn. |  |
|  | Duwhout moet aanwezig zijn en minimaal 400 mm lang zijn. | Er dient een opbergpositie voor duwhout aangebracht te zijn. |  |
| 20520 | Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof |  |  |
|  | De machine moet onder de tafel voorzien zijn van goed gepositioneerde vangkap(pen) t.b.v. aansluiting van afzuiging. | Bij gebruik dient de machine aangesloten te zijn op een deugdelijke afzuiginstallatie. Bij een beschermkap boven de tafel hierop bij gebruik ook afzuiging aanbrengen. |  |
| 20600 | Stabiliteit |  |  |
|  | Machine dient stabiel opgesteld te zijn. | Over het algemeen is de constructie van de machine stabiel genoeg. Afhankelijk van vlakheid van de vloer, grootte van de schuiftafel en de aard van de bewerking op de machine kan het noodzakelijk zijn de machine aan de vloer te bevestigen of bijv. een mat onder de machine te leggen. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20700 | Breuk van bewegende delen |  |  |
|  | De beschermkappen onder en boven de tafel moeten stevig uitgevoerd zijn. | Staaldikte minimaal 2 mm. Aluminiumdikte minimaal 5 mm. Voor de beschermkap boven de tafel gaat de voorkeur uit naar een doorzichtige, antistatische polycarbonaatkap met een dikte van minimaal 3 mm. |  |
|  | Speling van de zaagas niet toegestaan. |  |  |
|  | Zaagas mag niet slingeren. |  |  |
|  | Bevestiging zaagblad moet bij draaien van de zaagas vaster gaan zitten. | Moer met tegengestelde richting of een verbinding tussen de losse flens en de zaagas (borgpen of spie) moet aangebracht zijn. |  |
|  | Losse flens, zeskantmoer en sluitring in orde. | Vulringen niet toegestaan. |  |
|  | De diameter van de flenzen moet minimaal een kwart van de maximaal te gebruiken zaagdiameter zijn. | Afwijkingen hierop zijn alleen toegestaan bij aantoonbare onderbouwing van de fabrikant. |  |
|  | Zaagblad mag de geleider niet kunnen raken. | Indien de zaag schuin gezet kan worden, moet in de gebruikersinstructie staan dat ook de geleider in de lage stand geplaatst moet worden. Zie figuur: Posities van de langsgeleider |  |
|  | Zaagbladen met verspaner mogen niet dikker zijn dan 15,5 mm. |  |  |
| 20800 | Afscherming bewegende delen |  |  |
|  | Beschermkap moet aanwezig zijn en zowel hoofdzaag als ritszaag zo volledig mogelijk omsluiten, ook wanneer deze in hoogste stand staan. | De opgaande tand wordt beschermd door het spouwmes. |  |
|  | Zaagblad mag de beschermkap niet kunnen raken. | Bij schuin zetten van de zaag. Zonodig brede beschermkap met ribben plaatsen. |  |
|  | In de beschermkap moeten ribben aanwezig zijn. | Zie tekening: Verstevigingsribben in de beschermkap. |  |
|  | Aan de beschermkap of het vizier moet een afronding zitten voor inloop van hout. |  |  |
|  | Hoofdzaag mag de ritszaag niet raken wanneer deze in hoogte wordt versteld. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20800 | Afscherming bewegende delen (vervolg) |  |  |
|  | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar. Vaste schermen mogen alleen m.b.v. gereedschap geopend kunnen worden. | Wegneembare schermen bij bewegende onderdelen die met de hand/knevel geopend kunnen worden dienen van een blokkeerinrichting te zijn voorzien. |  |
|  | Aandrijfriemen, kettingen e.d. dienen afgeschermd te zijn. |  |  |
|  | Bij ontkoppelde afzuigleiding mag de zaag niet via de aansluitopening bereikbaar zijn. | Kruis in aansluitopening of vaste knie aan aansluitopening. |  |
|  | Inlegstuk in de tafel moet van een zacht materiaal zijn. | Bij voorkeur aluminium |  |
|  | Het inlegstuk mag niet zonder gereedschap te verwijderen zijn, tenzij het is voorzien van een eindschakelaar. |  |  |
|  | De sleuf in de tafel bij het zaagblad mag niet te groot zijn, maximaal 12 mm voor zaagbladen tot 500 mm en maximaal 16 mm voor zaagbladen groter dan 500 mm. | Indien de sleuf in de tafel groter moet worden in verband met de schuinverstelling van de zaag, dan dient er een aangepast inlegstuk aanwezig te zijn. |  |
|  | Zaagas moet vastgezet kunnen worden indien zaagblad wordt vervangen. |  |  |
| 20900 | Verlichting |  |  |
|  | Niet relevant | Verlichting van de werkplek is altijd noodzakelijk. |  |
| 21000 | Temperatuur van oppervlakken |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21100 | Alarmsignalen |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21200 | Oneigenlijk gebruik |  |  |
|  | Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de machine aanwezig zijn. |  |  |
| 21300 | Onderhoud |  |  |
|  | Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn. | Registreren van alle onderhoudsbeurten. |  |
|  | Afstelling en/of onderhoud moet bij stilstaande machine plaatsvinden. | Afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron tijdens afstellen, reparatie en onderhoud (schoonmaken) moet als tekst op de machine aanwezig zijn en/of in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen. |  |
|  | Motoren mogen bij onderhoud niet gestart worden. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21400 | (Ont)koppeling krachtbronnen |  |  |
|  | De machine moet van zijn krachtbron ontkoppeld kunnen worden. | Ontkoppeling d.m.v. steker, hoofdschakelaar, enz. |  |
|  | Duidelijke identificatie van de koppeling met de krachtbron. | Indien de koppeling d.m.v. een steker gebeurt moet deze gemarkeerd zijn. |  |
|  | Ontkoppeling van de krachtbron moet zonder gevaar kunnen plaatsvinden. |  |  |
|  | Aansluiting van kabels op de machine mogen niet tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. | Geen gevaarlijk losliggende of loshangende kabels. Bijvoorbeeld: Kabels in een goot leggen. |  |
| 21500 | Markeringen en signaleringen |  |  |
|  | Spouwmes dient te zijn voorzien van een markering bij welke hoofdzaag het behoort. | Bijvoorbeeld d.m.v. graveren. |  |
|  | Minimaal en maximaal te gebruiken diameters zaagbladen en asgatdiameter dienen op de machine aangegeven te zijn. | Bijvoorbeeld d.m.v. sticker of graveren. |  |
|  | Indien de machine is uitgevoerd met een toerentalverstelling dient er een tabel op de machine aangebracht te zijn die de diverse in te stellen toerentallen aangeeft. | Toerental in relatie tot de diameter van het zaagblad. |  |
|  | De draairichting van de hoofd- en de ritszaag (indien aanwezig) dienen aangegeven te zijn. | Bijvoorbeeld d.m.v. stickers of graveren. |  |
|  | Zaagsnede moet op de beschermkap aangegeven zijn d.m.v. merkstreep en/of vizier. | Alleen bij ondoorzichtige beschermkap |  |
| 21600 | Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden |  |  |
|  | Punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten veilig bereikt kunnen worden. | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting |  |
| 21700 | Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen |  |  |
|  | De invangsnelheid, de afvoersnelheid, de capaciteit van de afzuiginstallatie en de positionering van de vangkappen dienen er voor te zorgen dat een houtstofemissie van 2 mg/m³ niet overschreden wordt. | Stofophopingen moeten voorkomen worden. In gebruiks- en/of veiligheidsinstructie opnemen dat de machine zeer regelmatig uit- en inwendig schoon gemaakt moet worden. |  |
| 21800 | Risico van ontploffing |  |  |
|  | Het gehele elektrische circuit moet goed uitgevoerd zijn en mag niet tot kortsluiting/ontploffing leiden. | Vonkvorming moet voorkomen worden. |  |
|  | Goed aansluitende vangkappen en stofgeleiding noodzakelijk. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21900 | Direct of indirect contact met elektriciteit |  |  |
|  | Preventie tegen directe en indirecte aanraking van elektriciteit. | De bekabeling en aansluitingen moeten zo uitgevoerd zijn dat er geen kortsluiting optreedt. Uitvoering tegen aanraking: geen open bedrading, behuizing intact. |  |
|  | Beveiliging tegen vonken, kortsluiting en overbelasting. | Bij aansturing van een relais via een trafo mag de nominale spanning niet hoger zijn dan 250 Volt. Transformatoren zijn niet verplicht voor machines met één motorstarter en/of maximaal twee besturingstoestellen (bijvoorbeeld: blokkeerinrichting, start/stop). De trafo dient tussen twee fasen geplaatst te zijn, aarde mag niet als nul gebruikt worden. Verder bijvoorbeeld: Motorbeveiligingsschakelaar toepassen. Voor krachtstroom C-vorm steker toepassen. Voor 220 Volt gebruik maken van EURO-steker. |  |