| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20100 | Bedieningssystemen |  |  |
|  | Waar nodig voor een juiste bediening van de machine moet een markering aangebracht zijn. | Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar. |  |
|  | Bij (on)opzettelijk verkeerd schakelen geen gevaarlijke consequenties. | Bijvoorbeeld: inschakelen m.b.v. motorbeveiligingsschakelaar (thermische schakelaar) mag niet mogelijk zijn. |  |
|  | Goed toegankelijk aan de zijkant van de machine, niet in het verlengde van de zaaglijn en gemakkelijk te bedienen. |  |  |
|  | Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem. |  |  |
| 20200 | Starten |  |  |
|  | Automatische herstart of onbedoeld starten mag niet plaatsvinden. | Bijvoorbeeld: Het weer in positie brengen van de noodstop mag geen start betekenen. |  |
|  | Starten mag alleen gebeuren indien zowel de wegneembare als de vaste schermen op hun plaats en gesloten zijn. | Vaste schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die niet zonder gereedschap geopend kunnen worden. Wegneembare schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die met de hand/knevel te openen zijn: deze moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting. |  |
|  | Het scherm van de balk dient op zijn laagste punt te staan, voordat de zaagbeweging kan plaatsvinden. |  |  |
|  | Het scherm van balk mag niet eerder geopend kunnen worden dan dat de zaag onder de tafel is. |  |  |
|  | De zaag moet eerst in zijn onderste punt stilstaan voordat hij opnieuw ingesteld kan worden. |  |  |
|  | Indien het zagen handmatig geschied moet de zaagsnede plaatsvinden d.m.v. een vasthoudknop. |  |  |
|  | Bij aanwezigheid van een automatisch aanvoersysteem mag het draaien van de aanvoer in combinatie met de machine niet tot gevaarlijke consquenties kunnen leiden. | Automatische aanvoer mag pas plaatsvinden als de zaag draait. |  |
|  | Indien de aanvoer apart geschakeld kan worden mag dat alleen betrekking hebben op de instelling van de aanvoersnelheid. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20300 | Stoppen |  |  |
|  | Eén stopknop aanwezig. | Dit mag de hoofdschakelaar zijn. |  |
|  | Het zaagblad dient eerst op zijn onderste punt te staan voordat werkstukklemming losgaat en het scherm van de balk naar boven kan worden verplaatst. |  |  |
|  | Klemming van de balk dient aanwezig te blijven totdat het zaagblad tot rust is gekomen. |  |  |
| 20400 | Noodstopinrichting |  |  |
|  | Om de twee meter moet een noodstop geplaatst zijn, of er moet een trekkoord over de volle lengte voor de machine langslopen. |  |  |
|  | Tevens dient er een noodstop op elk bedieningspaneel aanwezig te zijn. |  |  |
| 20510 | Terugslagbeveiliging |  |  |
|  | Elke zaag moet uitgevoerd zijn met een spouwmes. | Spouwmes moet in lijn liggen met hoofdzaag. |  |
|  | Het spouwmes moet geschikt zijn voor het gebruikte zaagblad. |  |  |
|  | Het spouwmes moet aan de voorzijde voorzien zijn van een afschuining. | De afronding van het spouwmes moet een gebogen lijn zijn. |  |
|  | Kleminrichting van het spouwmes mag geen speling hebben. |  |  |
|  | Spouwmes moet goed aansluiten op de zaag en verstelbaar zijn. | Ruimte tussen spouwmes en zaagblad moet tussen de 3 mm en de 8 mm zijn. |  |
|  | Op de tafel dient een eindaanslag geplaatst te zijn. |  |  |
|  | Duwhout moet aanwezig zijn en minimaal 400 mm lang zijn. | Er dient een opbergpositie voor duwhout aangebracht te zijn. |  |
| 20520 | Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof |  |  |
|  | De machine moet voorzien zijn van goed gepositioneerde vangkap(pen) t.b.v. aansluiting van afzuiging. | Bij gebruik dient de machine aangesloten te zijn op een deugdelijke afzuiginstallatie. |  |
| 20600 | Stabiliteit |  |  |
|  | Machine dient stabiel opgesteld te zijn. | Over het algemeen is de constructie van de machine stabiel genoeg. Afhankelijk van vlakheid van de vloer en de aard van de bewerking op de machine kan het noodzakelijk zijn de machine aan de vloer te bevestigen of bijv. een mat onder de machine te leggen. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20700 | Breuk van bewegende delen |  |  |
|  | De beschermkap om de zaag onder de tafel moet stevig uitgevoerd zijn. | Minimale dikte kap staal 2 mm, aluminium 5 mm en polycarbonaat 4 mm. |  |
|  | De diameter van de flenzen moet in overeenstemming zijn met de maximaal te gebruiken zaagdiameter. | Dzaag <450 mm, dan Dflens = Dzaag/4; Dzaag >450 mm, dan Dflens = Dzaag/6 maar tenminste 115mm. Afwijkingen hierop zijn alleen toegestaan bij aantoonbare onderbouwing van de fabrikant. |  |
|  | Afstandringen en werktuigklemming in orde. | Vulringen niet toegestaan. |  |
|  | Bevestiging van de zaagbladen moet bij draaien van de zaagas vaster gaan zitten. | Moer met tegengestelde richting of een verbinding tussen de losse flens en de zaagas (borgpen of spie) moet aangebracht zijn. |  |
|  | Speling van de zaagas niet toegestaan. |  |  |
|  | Zaagas mag niet slingeren. |  |  |
|  | Delen van de geleider en de tafel die in contact kunnen komen met het zaagblad moeten van aluminium of hout zijn. |  |  |
| 20800 | Afscherming bewegende delen |  |  |
|  | Beschermkappen moeten aanwezig zijn. |  |  |
|  | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar. Vaste schermen mogen alleen m.b.v. gereedschap geopend kunnen worden. | Wegneembare schermen bij bewegende onderdelen die met de hand/knevel geopend kunnen worden dienen van een blokkeerinrichting te zijn voorzien. |  |
|  | Zaagas moet vastgezet kunnen worden bij vervanging van bladen. |  |  |
|  | Aanvoermechanisme voorzien van afschermingen. |  |  |
|  | Aandrijfriemen, kettingen e.d. dienen afgeschermd te zijn. |  |  |
|  | De opening in de tafel voor het zaagblad mag niet te groot zijn. | Maximaal 6 mm. |  |
|  | Veiligheidsgordijnen moeten aan beide zijden van de zaag aanwezig zijn op een afstand van maximaal 60 mm vanaf de zaagmiddellijn. |  |  |
|  | Door de gordijnen heen moet de lijn van de zaagsnede te zien zijn. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20800 | Afscherming bewegende delen (vervolg) |  |  |
|  | De breedte van een part van het gordijn mag niet meer dan 50 mm bedragen. | Ieder part moet vervangen kunnen worden. |  |
|  | Ieder part van het gordijn moet indien omhoog gedrukt door het hout uit zichzelf weer omlaag vallen. |  |  |
|  | De afstand tussen de onderzijde van het gordijn en het zaagblad in zijn hoogste stand mag niet meer dan 25 mm zijn. |  |  |
|  | Indien de balk in zijn laagste stand staat moet de onderzijde van het gordijn tot op de tafel komen. |  |  |
|  | Indien de zaag tijdens de zaagbeweging naar boven en naar onder wordt verplaatst dient er voor de zaag een scherm aanwezig te zijn. | Dit scherm dient d.m.v. een eindschakelaar beveiligd te worden. Het scherm moet 5 mm voor het veiligheidsgordijn zijn geplaatst. De lengte van het scherm moet minimaal de diameter van het grootste zaagblad plus 150 mm aan weerszijden zijn, de hoogte moet minimaal de maximale afstand van het gordijn tot de tafel zijn met de zaag op zijn hoogste punt. |  |
|  | De klemunit voor klemming van het werkstuk moet zich tussen de gordijnen bevinden en mag pas werken indien de ophangbalk van de gordijnen in de laagste stand staat. |  |  |
| 20900 | Verlichting |  |  |
|  | Niet relevant. | Verlichting van de werkplek is altijd noodzakelijk. |  |
| 21000 | Temperatuur van oppervlakken |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21100 | Alarmsignalen |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21200 | Oneigenlijk gebruik |  |  |
|  | Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de machine aanwezig zijn. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21300 | Onderhoud |  |  |
|  | Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn. | Registreren van alle onderhoudsbeurten. |  |
|  | Afstelling en/of onderhoud moet bij stilstaande machine plaatsvinden. | Afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron tijdens afstellen, reparatie en onderhoud (schoonmaken) moet als tekst op de machine aanwezig zijn en/of in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen. |  |
|  | Motoren mogen bij onderhoud niet gestart worden. |  |  |
| 21400 | (Ont)koppeling krachtbronnen |  |  |
|  | De machine moet van zijn krachtbron ontkoppeld kunnen worden. | Ontkoppeling d.m.v. steker, hoofdschakelaar, enz. |  |
|  | Duidelijke identificatie van de koppeling met de krachtbron. | Indien de koppeling d.m.v. een steker gebeurt moet deze gemarkeerd zijn. |  |
|  | Ontkoppeling van de krachtbron moet zonder gevaar kunnen plaatsvinden. |  |  |
|  | Aansluiting van kabels op de machine mogen niet tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. | Geen gevaarlijk losliggende of loshangende kabels. Bijvoorbeeld: Kabels in een goot leggen. |  |
| 21500 | Markeringen en signaleringen |  |  |
|  | Op de machine dient de draairichting van de zaagspindel aangegeven te zijn. | Bijvoorbeeld d.m.v. stickers of graveren. |  |
|  | Minimaal en maximaal te gebruiken diameters zaagbladen en asgatdiameter op de machine aangeven. | Bijvoorbeeld d.m.v. sticker of graveren. |  |
|  | D.m.v. markering op het spouwmes aangeven bij welke hoofdzaag hij behoort. | Bijvoorbeeld d.m.v. graveren. |  |
| 21600 | Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden |  |  |
|  | Punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten veilig bereikt kunnen worden. | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting |  |
| 21700 | Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen |  |  |
|  | De invangsnelheid, de afvoersnelheid, de capaciteit van de afzuiginstallatie en de positionering van de vangkappen dienen er voor te zorgen dat een houtstofemissie van 2 mg/m³ niet overschreden wordt. | Stofophopingen moeten voorkomen worden. In gebruiks- en/of veiligheidsinstructie opnemen dat de machine zeer regelmatig uit- en inwendig schoon gemaakt moet worden. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21800 | Risico van ontploffing |  |  |
|  | Het gehele elektrische circuit moet goed uitgevoerd zijn en mag niet tot kortsluiting/ontploffing leiden. | Vonkvorming moet voorkomen worden |  |
|  | Goed aansluitende vangkappen en stofgeleiding noodzakelijk. |  |  |
| 21900 | Direct of indirect contact met elektriciteit |  |  |
|  | Preventie tegen directe en indirecte aanraking van elektriciteit. | De bekabeling en aansluitingen moeten zo uitgevoerd zijn dat er geen kortsluiting optreedt. Uitvoering tegen aanraking: geen open bedrading, behuizing intact. |  |
|  | Beveiliging tegen vonken, kortsluiting en overbelasting. | Bij aansturing van een relais via een trafo mag de nominale spanning niet hoger zijn dan 250 Volt. Transformatoren zijn niet verplicht voor machines met één motorstarter en/of maximaal twee besturingstoestellen (bijvoorbeeld: blokkeerinrichting, start/stop). De trafo dient tussen twee fasen geplaatst te zijn, aarde mag niet als nul gebruikt worden. Verder bijvoorbeeld: Motorbeveiligingsschakelaar toepassen. Voor krachtstroom C-vorm steker toepassen. Voor 220 Volt gebruik maken van EURO-steker. |  |