| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20100 | Bedieningssystemen |  |  |
|  | Waar nodig voor een juiste bediening moet een markering aangebracht zijn. | Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar. |  |
|  | De opschriften en symbolen mogen niet weggesleten of verdwenen zijn. | Opschriften en symbolen moeten in goede staat verkeren. |  |
|  | Bediening vanuit de bedieningskamer of goed toegankelijk geplaatst en gemakkelijk te bedienen. |  |  |
|  | Bedieningssystemen mogen niet in een gevaarlijke zone zijn geplaatst. | Originele bedieningsmiddelen (en later toegevoegde) dienen te voldoen aan de desbetreffende voorschriften. |  |
|  | Bij (on)opzettelijk verkeerd schakelen geen gevaarlijke consequenties. | Bijvoorbeeld: inschakelen m.b.v. motorbeveiligingsschakelaar (thermische schakelaar) mag niet mogelijk zijn. |  |
|  | De bediening van de straat met ontschorsingsmachine mag slechts op één centrale plaats mogelijk zijn. Vanaf deze plaats dient de bediener de gehele straat te kunnen overzien eventueel met gebruik van monitoren. | Indien de bediener de gehele straat niet met het blote oog kan overzien en er geen afschermingen geplaatst kunnen worden, dienen er op gevaarlijke plaatsen waar personen in de buurt van de straat kunnen komen sensoren geplaatst te zijn die bij bekrachtiging de gehele straat doen stoppen. |  |
|  | Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem. | Schakelaars moeten heel zijn en goed functioneren. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20200 | Starten |  |  |
|  | Automatische herstart of onbedoeld starten mag niet plaatsvinden. | Bijvoorbeeld: Het weer in positie brengen van de noodstop mag geen start veroorzaken. |  |
|  | Starten mag alleen gebeuren indien zowel wegneembare als de vaste schermen op hun plaats en gesloten zijn. | Vaste schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die niet zonder gereedschap geopend kunnen worden. Wegneembare schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die met de hand/knevel te openen zijn; deze moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting. |  |
|  | De machine mag niet eerder gestart kunnen worden totdat de contactsleutel omgedraaid is, de perslucht vrij gegeven is, de veiligheidspennen uit de aan- en afvoerrollen zijn verwijderd en de hydraulische pomp aangezet is. | Sleutelschakelaar mag niet uitgesleten zijn zodat vele sleutels passen. |  |
|  | De aanwezige startknop dient in goede staat te zijn. |  |  |
|  | Indien de ontschorsingsmachine een onderdeel van een straat is mag de ontschorsingsmachine pas gestart kunnen worden indien de afvoer in bedrijf is. |  |  |
|  | De aanvoerband mag pas draaien indien de ontschorsingsmachine in bedrijf is. |  |  |
| 20300 | Stoppen |  |  |
|  | Er dient een sleutelschakelaar op het bedieningspaneel van de ontschorsingsmachine te zitten om de gehele straat stop te zetten. | De sleutel dient na werkzaamheden weggenomen te worden. |  |
|  | Tevens moet de aanvoerband onafhankelijk van de ontschorsingsmachine onafhankelijk van de afvoer stopgezet kunnen. | De straat mag alleen oplopend stopgezet kunnen worden. |  |
|  | Stoppen dient voor te gaan op starten. |  |  |
|  | Bij langdurig stopzetten of aan het einde van de werkdag dienen de aan- en afvoerwalsen omhoog gezet en de "safety-pins" (veiligheidspinnen) gemonteerd te worden. |  |  |
|  | Trek bij het stoppen alle hydraulische en pneumatische cilinders in om corrosievorming te voorkomen. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20400 | Noodstopinrichting |  |  |
|  | Er dient op het bedieningspaneel en de aan de achterzijde achter de schildafvoer van de machine een noodstop of trekkoord te zitten die de gehele straat stil zet. | Bij een noodstop moeten alle motoren tot stilstand gebracht worden. |  |
|  | Om de machine weer operationeel te krijgen moet de sleutelknop gebruikt te worden. |  |  |
|  | Tevens moeten er op plaatsen in de straat waar kans van opeenhoping van hout bestaat noodstoppen of trekkoorden geplaatst te zijn. | De noodstoppen/trekkoorden moeten gemakkelijk en veilig bediend kunnen worden. |  |
| 20510 | Terugslagbeveiliging |  |  |
|  | Het gereedschap moet voldoen aan de eisen gesteld voor mechanische aanvoer (MEC, zie inspectielijst 9004). |  |  |
| 20520 | Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof |  |  |
|  | Afzuiging op de werkplek met voldoende afzuigcapaciteit en goed aansluitende vangkappen. | Schoon luchtfilter. |  |
| 20600 | Stabiliteit |  |  |
|  | Machine dient aan de vloer/fundatie bevestigd te worden. |  |  |
| 20700 | Breuk van bewegende delen |  |  |
|  | De beschermkappen t.b.v. werktuigen moeten stevig uitgevoerd zijn. | Staaldikte minimaal 2 mm. |  |
|  | Veiligheidspennen om de aan- en afvoerrollen vast te zetten dienen aanwezig en in goede conditie te zijn. |  |  |
|  | De ophanging van de aan- en afvoerrollen mogen geen speling hebben, Slangbreukventielen op hydrauliekslangen. | Op de assen van de invoerrollen borgpen of spie toepassen. |  |
|  | Smering van de ontschorsingsring moet regelmatig automatisch gebeuren. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20800 | Afscherming bewegende delen |  |  |
|  | Draaiende delen van de ontschorsingsmachine welke vrij toegankelijk zijn bij normaal bedrijf, moeten afgeschermd zijn. | Afscherming bij de gereedschapsassen, tandwielen, V-riemen of platte band, enz. |  |
|  | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar. Vaste schermen mogen alleen m.b.v. gereedschap geopend kunnen worden. | Wegneembare schermen bij bewegende onderdelen die met de hand/knevel geopend kunnen worden dienen van een blokkeerinrichting te zijn voorzien. |  |
|  | De zijkant van de machine voor en achter de ontschorsingsring afschermen zodat messen niet te bereiken zijn en het gevaar van wegschietende vellen, schors, voorkomen wordt. | Indien gebruik gemaakt wordt van een deur een eindschakelaar op de deur plaatsen. |  |
|  | Looppaden dienen uitgerust te zijn van goede hekken en indien personen gevaarlijke zones kunnen bereiken dienen de looppaden uitgerust te zijn met optische ogen die de straat kunnen uitschakelen. |  |  |
|  | Er mogen geen originele beschermplaten gedemonteerd zijn. | Afnemen beplating is alleen toegestaan voor verrichten van onderhoud. |  |
| 20900 | Verlichting |  |  |
|  | Verlichting in de machine zelf is niet relevant. | Goede verlichting van de werkplek is altijd noodzakelijk. |  |
| 21000 | Temperatuur van oppervlakken |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21100 | Alarmsignalen |  |  |
|  | Er dient een alarmsignaal afgegeven te worden indien er personen door de sensoren lopen. | Zwaailicht als alarmsignaal afgeven. |  |
| 21200 | Oneigenlijk gebruik |  |  |
|  | Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de machine aanwezig zijn. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21300 | Onderhoud |  |  |
|  | Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn. | Registreren van alle onderhoudsbeurten. |  |
|  | Afstelling en/of onderhoud moet bij stilstaande machine plaatsvinden. | Afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron tijdens afstellen, reparatie en onderhoud (schoonmaken) moet als tekst op de machine aanwezig zijn en/of in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen. |  |
|  | Safety-pins monteren tijdens onderhoud. |  |  |
|  | Motoren mogen bij onderhoud niet gestart worden. | Contactsleutel uitnemen tijdens onderhoud. |  |
| 21400 | (Ont)koppeling krachtbronnen |  |  |
|  | De machine moet van zijn krachtbron ontkoppeld kunnen worden. | Ontkoppeling d.m.v. steker, hoofdschakelaar, enz. |  |
|  | Duidelijke identificatie van de koppeling met de krachtbron. | Indien de koppeling d.m.v. een steker gebeurt moet deze gemarkeerd zijn. |  |
|  | Ontkoppeling van de krachtbron moet zonder gevaar kunnen plaatsvinden. |  |  |
|  | Aansluiting van kabels op de machine mogen niet tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. | Geen gevaarlijk losliggende of loshangende kabels. Bijvoorbeeld: Kabels in een goot leggen. |  |
| 21500 | Markeringen en signaleringen |  |  |
|  | De risicozone dient op de machine aangegeven te zijn. |  |  |
|  | Waarschuwing aanwezig m.b.t. hoge druk van de hydrauliek. |  |  |
|  | Indien er een storing in het smeringsysteem van de ontschorsring zit moet een verklikker op het bedieningspaneel gaan branden. | Werking van de lamp moet gecontroleerd worden. |  |
|  | Aan de ingang en aan de uitgang dient een optisch oog aanwezig te zijn voor houtdetectie. |  |  |
|  | Het in bedrijf zijn van andere onderdelen zoals aan- en afvoerband dienen op het bedieningspaneel aangegeven te worden. |  |  |
| 21600 | Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden |  |  |
|  | Punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten veilig bereikt kunnen worden. | Looppaden en gemakkelijk te nemen vluchtwegen dienen aanwezig te zijn. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21700 | Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen |  |  |
|  | Brandblusser aanwezig en binnen handbereik. |  |  |
|  | Opvangbakken voor wegschietend hout dienen aanwezig te zijn. | Stofophoping moet voorkomen worden. De machine dient uit- en inwendig zeer regelmatig schoon gemaakt te worden. Bij iedere bewerkingsunit goed aansluitende vangkappen plaatsen. |  |
| 21800 | Risico van ontploffing |  |  |
|  | Het gehele elektrische circuit moet goed uitgevoerd zijn en mag niet tot kortsluiting/ontploffing leiden. | Vonkvorming moet voorkomen worden. |  |
|  | Goed aansluitende vangkappen en stofgeleiding noodzakelijk. |  |  |
| 21900 | Direct of indirect contact met elektriciteit |  |  |
|  | Preventie tegen directe en indirecte aanraking van elektriciteit. | De bekabeling en aansluitingen moeten zo uitgevoerd zijn dat er geen kortsluiting optreedt. Uitvoering tegen aanraking: geen open bedrading, behuizing intact. |  |
|  | Beveiliging tegen vonken, kortsluiting en overbelasting. | Bij aansturing van een relais via een trafo mag de nominale spanning niet hoger zijn dan 250 Volt. Transformatoren zijn niet verplicht voor machines met één motorstarter en/of maximaal twee besturingstoestellen (bijvoorbeeld: blokkeerinrichting, start/stop). De trafo dient tussen twee fasen geplaatst te zijn, aarde mag niet als nul gebruikt worden. Verder bijvoorbeeld: Motorbeveiligingsschakelaar toepassen. Voor krachtstroom C-vorm steker toepassen. Voor 220V gebruik maken van EURO-steker. |  |