| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20100 | Bedieningssystemen |  |  |
|  | Waar nodig voor een juiste bediening van de machine moet een markering aangebracht zijn. | Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar. |  |
|  | Bij (on)opzettelijk verkeerd schakelen geen gevaarlijke consequenties. | Bijvoorbeeld: inschakelen m.b.v. motorbeveiligingsschakelaar (thermische schakelaar) mag niet mogelijk zijn. |  |
|  | Goed toegankelijk geplaatst en gemakkelijk te bedienen. |  |  |
|  | Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem. | Schakelaars moeten heel zijn en goed functioneren. |  |
| 20200 | Starten |  |  |
|  | Automatische herstart of onbedoeld starten mag niet plaatsvinden. | Bijvoorbeeld: Het weer in positie brengen van de noodstop mag geen start betekenen. |  |
|  | Starten mag alleen gebeuren indien zowel wegneembare als de vaste schermen op hun plaats en gesloten zijn. | Vaste schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die niet zonder gereedschap geopend kunnen worden. Wegneembare schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die met de hand/knevel te openen zijn; deze moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting. |  |
|  | Elke cilinder dient apart in- of uitgeschakeld te kunnen worden. |  |  |
| 20300 | Stoppen |  |  |
|  | Eén stopknop aanwezig. | Dit mag de hoofdschakelaar zijn. |  |
| 20400 | Noodstopinrichting |  |  |
|  | Bij motorisch gestuurde horizontale of verticale beweging(en) dient er aan de voorzijde van de opsluitbank een trekkoord aanwezig te zijn en op elk bedieningspaneel dient er een noodstop aanwezig te zijn. | Bij het activeren van de noodstop dient de druk in de actieve hydraulische cilinders weg te vallen. |  |
| 20510 | Terugslagbeveiliging |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 20520 | Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20600 | Stabiliteit |  |  |
|  | Horizontale opsluitbank: Machine dient stabiel opgesteld te zijn. | Over het algemeen is de constructie van de machine stabiel genoeg. Afhankelijk van vlakheid van de vloer en de aard van de bewerking op de machine kan het noodzakelijk zijn de machine aan de vloer te bevestigen of bijv. een mat onder de machine te leggen. |  |
|  | Verticale opsluitbank: Machine dient stabiel opgesteld te zijn. | Bij voorkeur dient een verticale opsluitbank aan de vloer verankerd te zijn. Indien bij verticale opsluitbanken een risico van omvallen bestaat, bv. doordat er met een transportmiddel grote krachten op uitgeoefend kunnen worden, dient een extra beveiliging tegen omvallen te worden aangebracht. |  |
|  | Het hout moet d.m.v. drukkers op zijn plaats gehouden worden. | Bijvoorbeeld het verlijmen van massief hout tot bladen. |  |
| 20700 | Breuk van bewegende delen |  |  |
|  | Bij een gaten-opsluitbank dient de gatenplaat voldoende stevig te zijn. | Bij gebruik mag er geen vervorming van de constructie optreden. |  |
|  | Kleminrichting en/of ophanging van de opzetsteunen en de hydraulische cilinders moet speling hebben en moet minimaal bestand zijn tegen de maximale drukkracht van de hydraulische cilinders. |  |  |
|  | Indien er gebruik wordt gemaakt van een magneet moet deze voldoende kracht hebben om de cilinder veilig op zijn plaats te houden, ook als er onbedoeld tegenaan gestoten wordt. |  |  |
|  | Lucht- en/of hydrauliekslangen geordend ophangen zodat er geen gevaar voor beknelling ontstaat. | Bij verticale opsluitbanken een ronde stang boven de opsluitwand plaatsen voor het overhangen van de slangen. |  |
|  | Tandheugel en hydraulische cilinders moeten intact zijn en mogen geen speling hebben. |  |  |
|  | De aansluitingen voor de toevoer van de olie op de aansluitnippels van de tafel en de hydraulische koppelingen moeten in orde zijn. | Mogen niet lekken. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20800 | Afscherming bewegende delen |  |  |
|  | Het persen mag alleen plaatsvinden zolang de knop of hendel waarmee dit wordt geactiveerd actief bediend wordt, | Bij loslaten van de knop of hendel moet het persen worden onderbroken zodat de druk niet verder oploopt. |  |
|  | Kettingen, tandheugel en andere draaiende onderdelen dienen afgeschermd te zijn. |  |  |
|  | In het hydraulische systeem dient een overdrukventiel te zijn opgenomen dat zodanig is ingesteld dat de maximaal toegestane werkdruk in het systeem niet wordt overschreden. |  |  |
| 20900 | Verlichting |  |  |
|  | Niet relevant | Verlichting van de werkplek is altijd noodzakelijk. |  |
| 21000 | Temperatuur van oppervlakken |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21100 | Alarmsignalen |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21200 | Oneigenlijk gebruik |  |  |
|  | Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de machine aanwezig zijn. |  |  |
| 21300 | Onderhoud |  |  |
|  | Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn. | Registreren van alle onderhoudsbeurten. |  |
|  | Afstelling en/of onderhoud moet bij stilstaande machine plaatsvinden. | Afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron tijdens afstellen, reparatie en onderhoud (schoonmaken) moet als tekst op de machine aanwezig zijn en/of in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen. |  |
|  | Motoren mogen bij onderhoud niet gestart worden. |  |  |
| 21400 | (Ont)koppeling krachtbronnen |  |  |
|  | De machine moet van zijn krachtbron ontkoppeld kunnen worden. | Ontkoppeling d.m.v. steker, hoofdschakelaar, enz. |  |
|  | Duidelijke identificatie van de koppeling met de krachtbron. | Indien de koppeling d.m.v. een steker gebeurt moet deze gemarkeerd zijn. |  |
|  | Ontkoppeling van de krachtbron moet zonder gevaar kunnen plaatsvinden. |  |  |
|  | Aansluiting van kabels op de machine mogen niet tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. | Geen gevaarlijk losliggende of loshangende kabels. Bijvoorbeeld: Kabels in een goot leggen. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21500 | Markeringen en signaleringen |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21600 | Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden |  |  |
|  | Punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten veilig bereikt kunnen worden. | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting |  |
| 21700 | Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen |  |  |
|  | Afzuiging niet relevant. | In gebruiks- en/of veiligheidsinstructie opnemen dat de machine zeer regelmatig uit- en inwendig schoon gemaakt moet worden. |  |
| 21800 | Risico van ontploffing |  |  |
|  | Het gehele elektrische circuit moet goed uitgevoerd zijn en mag niet tot kortsluiting/ontploffing leiden. | Vonkvorming moet voorkomen worden. |  |
| 21900 | Direct of indirect contact met elektriciteit |  |  |
|  | Preventie tegen directe en indirecte aanraking van elektriciteit. | De bekabeling en aansluitingen moeten zo uitgevoerd zijn dat er geen kortsluiting optreedt. Uitvoering tegen aanraking: geen open bedrading, behuizing intact. |  |
|  | Beveiliging tegen vonken, kortsluiting en overbelasting. | Bij aansturing van een relais via een trafo mag de nominale spanning niet hoger zijn dan 250 Volt. Transformatoren zijn niet verplicht voor machines met één motorstarter en/of maximaal twee besturingstoestellen (bijvoorbeeld: blokkeerinrichting, start/stop). De trafo dient tussen twee fasen geplaatst te zijn, aarde mag niet als nul gebruikt worden. Verder bijvoorbeeld: Motorbeveiligingsschakelaar toepassen. Voor krachtstroom C-vorm steker toepassen. Voor 220 Volt gebruik maken van EURO-steker. |  |