| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20100 | Bedieningssystemen |  |  |
|  | Waar nodig voor een juiste bediening van de machine moet een markering aangebracht zijn. | Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar. |  |
|  | Bij (on)opzettelijk verkeerd schakelen geen gevaarlijke consequenties. | Bijvoorbeeld: inschakelen m.b.v. motorbeveiligingsschakelaar (thermische schakelaar) mag niet mogelijk zijn. |  |
|  | Goed toegankelijk geplaatst aan de voorzijde van de machine binnen 600 mm van de invoer, of achter/boven de geleiding en binnen 850 mm van de voorkant van de invoer en gemakkelijk te bedienen. |  |  |
|  | Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem. | Schakelaars moeten heel zijn en goed functioneren. |  |
| 20200 | Starten |  |  |
|  | Automatische herstart of onbedoeld starten mag niet plaatsvinden. | Bijvoorbeeld: Het weer in positie brengen van de noodstop mag geen start betekenen. |  |
|  | Starten mag alleen gebeuren indien zowel wegneembare als de vaste schermen op hun plaats en gesloten zijn. | Vaste schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die niet zonder gereedschap geopend kunnen worden. Wegneembare schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die met de hand/knevel te openen zijn; deze moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting. |  |
|  | Bij aanwezigheid van een automatisch aanvoersysteem mag het draaien van de aanvoer in combinatie met de machine niet tot gevaarlijke consquenties kunnen leiden. | Automatische aanvoer mag pas plaatsvinden als de zaag in de rustpositie staat. |  |
|  | Indien de aanvoer apart geschakeld kan worden mag dat alleen betrekking hebben op de instelling van de aanvoersnelheid. |  |  |
| 20300 | Stoppen |  |  |
|  | Eén stopknop aanwezig. | Dit mag de hoofdschakelaar zijn. |  |
| 20400 | Noodstopinrichting |  |  |
|  | Indien de machine is uitgevoerd met meerdere motoren die onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn, dient er een noodstopinrichting aanwezig te zijn. | Bij slechts één motor is de normale stopknop voldoende. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20510 | Terugslagbeveiliging |  |  |
|  | De zaagunit mag niet verdraaibaar zijn ten opzichte van de horizontale arm. | Schulpen niet toegestaan. |  |
| 20520 | Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof |  |  |
|  | De machine moet voorzien zijn van goed gepositioneerde vangkap(pen) t.b.v. aansluiting van afzuiging. | Bij gebruik dient de machine aangesloten te zijn op een deugdelijke afzuiginstallatie. |  |
|  | De beschermkap om de bovenkant van het zaagblad dient te zijn voorzien van een aansluiting voor afzuiging. |  |  |
| 20600 | Stabiliteit |  |  |
|  | Machine dient stabiel opgesteld te zijn. | Over het algemeen is de constructie van de machine stabiel genoeg. Afhankelijk van vlakheid van de vloer en de aard van de bewerking op de machine kan het noodzakelijk zijn de machine aan de vloer te bevestigen of bijv. een mat onder de machine te leggen. |  |
| 20700 | Breuk van bewegende delen |  |  |
|  | De beschermkappen onder en boven de tafel moeten stevig uitgevoerd zijn. | Staaldikte tenminste 2 mm. |  |
|  | Beschermkap aan bovenzijde moet aan beide zijden van het zaagblad aanwezig zijn en moet volledig gesloten en geborgd zijn als de zaag in de rustpositie staat. |  |  |
|  | Speling van de zaagas niet toegestaan. |  |  |
|  | Zaagas mag niet slingeren. |  |  |
|  | Bevestiging van de zaagbladen moet bij draaien van de zaagas vaster gaan zitten. | Moer met tegengestelde richting of een verbinding tussen de losse flens en de zaagas (borgpen of spie) moet aangebracht zijn. |  |
|  | De diameter van de flenzen moet in overeenstemming zijn met de maximaal te gebruiken zaagdiameter. | Dzaag <450 mm, dan Dflens = Dzaag/4; Dzaag >450 mm, dan Dflens = Dzaag/6 maar tenminste 115mm. Afwijkingen hierop zijn alleen toegestaan bij aantoonbare onderbouwing van de fabrikant. |  |
|  | Losse flens, zeskantmoer en sluitring in orde. | Vulringen niet toegestaan. |  |
|  | Zaagblad mag de geleider niet raken tijdens het zagen. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20800 | Afscherming bewegende delen |  |  |
|  | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar. Vaste schermen mogen alleen m.b.v. gereedschap geopend kunnen worden. | Wegneembare schermen bij bewegende onderdelen die met de hand/knevel geopend kunnen worden dienen van een blokkeerinrichting te zijn voorzien. |  |
|  | Aandrijfriemen, kettingen e.d. dienen afgeschermd te zijn. |  |  |
|  | Om de bovenkant van het zaagblad moet een vaste beschermkap aanwezig zijn. | De vaste kap mag niet met de hand te verwijderen zijn en moet het zaagblad tot op een hoogte gelijk aan de onderzijde van de zaagflens afschermen. |  |
|  | Het zaagblad dient in de rustpositie volledig afgeschermd te zijn. | De afscherming kan door een vaste kap of een scharnierende/instelbare kap plaatsvinden. |  |
|  | Aan de voorzijde van het zaagblad moet een instelbare afscherming (vingerwijzer) aanwezig zijn. |  |  |
|  | De zaagunit dient in zijn rustpositie, in de buurt van de handgreep, voorzien te zijn van een veerslot welke enkel bij ontgrendeling de zaagbeweging mogelijk maakt. | De zaagunit dient door het veerslot in zijn rustpositie vastgehouden te worden. |  |
|  | Indien de zaagunit niet is uitgerust met een veerslot dient de zaag tijdens het zagen tot op het hout afgeschermd te zijn d.m.v. een een scharnierende/instelbare beschermkap. |  |  |
|  | Indien flankbeveiliging is aangebracht moet deze beveiliging van een deugdelijke constructie zijn. | Zie figuur: Scharnierende deel van de kap (afkortzaag) |  |
|  | Zaagblad mag de beschermkap(pen) niet kunnen raken, ook niet wanneer deze schuin te zetten is. |  |  |
|  | Op de zaag dient een terugloopbeveiliging aangebracht te zijn. | De terugloopbeveiliging zorgt er voor dat de zaag bij loslaten zijn rustpositie in neemt. |  |
|  | Zaagas moet vastgezet kunnen worden indien zaagblad wordt vervangen. |  |  |
|  | Bij gebruik van een aanvoertafel en/of een afvoertafel met oplegblad mag de afstand tussen de rollen en het tussenliggende blad niet groter zijn dan 4 mm in verband met knelrisico's. | Maximale hoogte tussen de rollen en het oplegblad mag niet meer dan 15 mm bedragen. |  |
|  | Binnen het zaaggebied mag de voorzijde van het zaagblad niet verder komen dan de uiterste rand van de oplegtafel. | Zie tekening. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20800 | Afscherming bewegende delen (vervolg) |  |  |
|  | Naast het zaaggebied moet de breedte van de oplegtafel tenminste 60% van de maximale zaagsnede zijn. |  |  |
|  | In ruststand mag het zaagblad niet voor de achteraanslag uitsteken. |  |  |
| 20900 | Verlichting |  |  |
|  | Niet relevant | Verlichting van de werkplek is altijd noodzakelijk. |  |
| 21000 | Temperatuur van oppervlakken |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21100 | Alarmsignalen |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21200 | Oneigenlijk gebruik |  |  |
|  | Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de machine aanwezig zijn. |  |  |
| 21300 | Onderhoud |  |  |
|  | Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn. | Registreren van alle onderhoudsbeurten. |  |
|  | Afstelling en/of onderhoud moet bij stilstaande machine plaatsvinden. | Afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron tijdens afstellen, reparatie en onderhoud (schoonmaken) moet als tekst op de machine aanwezig zijn en/of in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen. |  |
|  | Motoren mogen bij onderhoud niet gestart worden. |  |  |
| 21400 | (Ont)koppeling krachtbronnen |  |  |
|  | De machine moet van zijn krachtbron ontkoppeld kunnen worden. | Ontkoppeling d.m.v. steker, hoofdschakelaar, enz. |  |
|  | Duidelijke identificatie van de koppeling met de krachtbron. | Indien de koppeling d.m.v. een steker gebeurt moet deze gemarkeerd zijn. |  |
|  | Ontkoppeling van de krachtbron moet zonder gevaar kunnen plaatsvinden. |  |  |
|  | Aansluiting van kabels op de machine mogen niet tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. | Geen gevaarlijk losliggende of loshangende kabels. Bijvoorbeeld: Kabels in een goot leggen. |  |
| 21500 | Markeringen en signaleringen |  |  |
|  | De draairichting van de spil moet aangegeven zijn. | Bijvoorbeeld d.m.v. stickers of graveren. |  |
|  | Minimaal en maximaal te gebruiken diameters zaagbladen en asgatdiameter moeten op de machine aangegeven zijn. | Bijvoorbeeld d.m.v. stickers of graveren. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21600 | Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden |  |  |
|  | Punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten veilig bereikt kunnen worden. | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting |  |
| 21700 | Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen |  |  |
|  | De invangsnelheid, de afvoersnelheid, de capaciteit van de afzuiginstallatie en de positionering van de vangkappen dienen er voor te zorgen dat een houtstofemissie van 2 mg/m³ niet overschreden wordt. | Stofophopingen moeten voorkomen worden. In gebruiks- en/of veiligheidsinstructie opnemen dat de machine zeer regelmatig uit- en inwendig schoon gemaakt moet worden. |  |
| 21800 | Risico van ontploffing |  |  |
|  | Het gehele elektrische circuit moet goed uitgevoerd zijn en mag niet tot kortsluiting/ontploffing leiden. | Vonkvorming moet voorkomen worden. |  |
|  | Goed aansluitende vangkappen en stofgeleiding noodzakelijk. |  |  |
| 21900 | Direct of indirect contact met elektriciteit |  |  |
|  | Preventie tegen directe en indirecte aanraking van elektriciteit. | De bekabeling en aansluitingen moeten zo uitgevoerd zijn dat er geen kortsluiting optreedt. Uitvoering tegen aanraking: geen open bedrading, behuizing intact. |  |
|  | Beveiliging tegen vonken, kortsluiting en overbelasting. | Bij aansturing van een relais via een trafo mag de nominale spanning niet hoger zijn dan 250 Volt. Transformatoren zijn niet verplicht voor machines met één motorstarter en/of maximaal twee besturingstoestellen (bijvoorbeeld: blokkeerinrichting, start/stop). De trafo dient tussen twee fasen geplaatst te zijn, aarde mag niet als nul gebruikt worden. Verder bijvoorbeeld: Motorbeveiligingsschakelaar toepassen. Voor krachtstroom C-vorm steker toepassen. Voor 220 Volt gebruik maken van EURO-steker. |  |