| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20100 | Bedieningssystemen |  |  |
|  | Waar nodig voor een juiste bediening van de machine moet een markering aangebracht zijn. | Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar. |  |
|  | Bij (on)opzettelijk verkeerd schakelen geen gevaarlijke consequenties. | Bijvoorbeeld: inschakelen m.b.v. motorbeveiligingsschakelaar (thermische schakelaar) mag niet mogelijk zijn. |  |
|  | Goed toegankelijk geplaatst binnen handbereik en gemakkelijk te bedienen. |  |  |
|  | Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem. | Schakelaars moeten heel zijn en goed functioneren. |  |
| 20200 | Starten |  |  |
|  | Automatische herstart of onbedoeld starten mag niet plaatsvinden. | Bijvoorbeeld: Het weer in positie brengen van de noodstop mag geen start betekenen. |  |
|  | Starten mag alleen gebeuren indien zowel wegneembare als de vaste schermen op hun plaats en gesloten zijn. | Vaste schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die niet zonder gereedschap geopend kunnen worden. Wegneembare schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die met de hand/knevel te openen zijn; deze moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting. |  |
|  | De hoog/laagbeweging van de schuurband mag niet gestart worden voordat de schuurband draait. |  |  |
| 20300 | Stoppen |  |  |
|  | Eén stopknop aanwezig. | Dit mag de hoofdschakelaar zijn. |  |
| 20400 | Noodstopinrichting |  |  |
|  | Indien de machine is uitgevoerd met meerdere motoren die onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn, dient er een noodstopinrichting aanwezig te zijn. | Bij slechts één motor is de normale stopknop voldoende. |  |
| 20510 | Terugslagbeveiliging |  |  |
|  | De tafel moet uitgevoerd zijn met een verstelbare aanslag. |  |  |
| 20520 | Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof |  |  |
|  | De machine moet om de omlooprol(len) voorzien zijn van goed gepositioneerde vangkap(pen) t.b.v. aansluiting van afzuiging. | Bij gebruik dient de machine aangesloten te zijn op een deugdelijke afzuiginstallatie. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20600 | Stabiliteit |  |  |
|  | Machine dient stabiel opgesteld te zijn. | Over het algemeen is de constructie van de machine stabiel genoeg. Afhankelijk van vlakheid van de vloer en de aard van de bewerking op de machine kan het noodzakelijk zijn de machine aan de vloer te bevestigen of bijv. een mat onder de machine te leggen. |  |
| 20700 | Breuk van bewegende delen |  |  |
|  | De beschermkappen boven en onder de tafel moeten stevig uitgevoerd zijn. | Staaldikte minimaal 2 mm. |  |
|  | De schuurband moet goed op spanning te stellen zijn, mechanisme dient in orde te zijn. |  |  |
|  | Glijvlak onder de schuurband dient in goede staat te zijn. |  |  |
|  | Breedte schuurband in overeenstemming met breedte omlooprol. |  |  |
|  | Schuurband mag de beschermkap niet kunnen raken. |  |  |
|  | Speling van de omlooprollen niet toegestaan. |  |  |
|  | Omlooprollen mogen niet slingeren. |  |  |
|  | De rollen dienen in lijn te liggen. |  |  |
|  | De hoogteverstelling van de tafel moet in orde zijn en de tafel moet geborgd kunnen worden. |  |  |
| 20800 | Afscherming bewegende delen |  |  |
|  | De machine moet zo geconstrueerd te zijn dat nergens gevaar voor inloop, intrekken van ledematen of beknelling van ledematen bestaat. | De omlooprollen en het deel van de schuurband dat niet bij de bewerking wordt gebruikt, afschermen. |  |
|  | Bij de omlooprollen die niet d.m.v. een beschermkap omsloten zijn mag de afstand tussen de geleider achter de schuurband en de rol niet meer dan 4 mm bedragen. |  |  |
|  | De tafel dient goed op de schuurband aan te sluiten. | De ruimte tussen schuurband en tafel mag nergens groter zijn dan 4 mm. |  |
|  | Aandrijfriemen, kettingen e.d. dienen afgeschermd te zijn. |  |  |
| 20900 | Verlichting |  |  |
|  | Niet relevant | Verlichting van de werkplek is altijd noodzakelijk. |  |
| 21000 | Temperatuur van oppervlakken |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21100 | Alarmsignalen |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21200 | Oneigenlijk gebruik |  |  |
|  | Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de machine aanwezig zijn. |  |  |
| 21300 | Onderhoud |  |  |
|  | Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn. | Registreren van alle onderhoudsbeurten. |  |
|  | Afstelling en/of onderhoud moet bij stilstaande machine plaatsvinden. | Afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron tijdens afstellen, reparatie en onderhoud (schoonmaken) moet als tekst op de machine aanwezig zijn en/of in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen. |  |
|  | Motoren mogen bij onderhoud niet gestart worden. |  |  |
| 21400 | (Ont)koppeling krachtbronnen |  |  |
|  | De machine moet van zijn krachtbron ontkoppeld kunnen worden. | Ontkoppeling d.m.v. steker, hoofdschakelaar, enz. |  |
|  | Duidelijke identificatie van de koppeling met de krachtbron. | Indien de koppeling d.m.v. een steker gebeurt moet deze gemarkeerd zijn. |  |
|  | Ontkoppeling van de krachtbron moet zonder gevaar kunnen plaatsvinden. |  |  |
|  | Aansluiting van kabels op de machine mogen niet tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. | Geen gevaarlijk losliggende of loshangende kabels. Bijvoorbeeld: Kabels in een goot leggen. |  |
| 21500 | Markeringen en signaleringen |  |  |
|  | Op de machine moet de draairichting van de schuurband aangegeven zijn. | Bijvoorbeeld d.m.v. sticker. |  |
|  | De breedte en de minimaal en maximaal te gebruiken lengte van de schuurband moeten op de machine aangegeven zijn. | Bijvoorbeeld d.m.v. graveren. |  |
| 21600 | Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden |  |  |
|  | Punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten veilig bereikt kunnen worden. | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting |  |
| 21700 | Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen |  |  |
|  | De invangsnelheid, de afvoersnelheid, de capaciteit van de afzuiginstallatie en de positionering van de vangkappen dienen er voor te zorgen dat een houtstofemissie van 2 mg/m³ niet overschreden wordt. | Stofophopingen moeten voorkomen worden. In gebruiks- en/of veiligheidsinstructie opnemen dat de machine zeer regelmatig uit- en inwendig schoon gemaakt moet worden. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21800 | Risico van ontploffing |  |  |
|  | Het gehele elektrische circuit moet goed uitgevoerd zijn en mag niet tot kortsluiting/ontploffing leiden. | Vonkvorming moet voorkomen worden. |  |
|  | Goed aansluitende vangkappen en stofgeleiding noodzakelijk. |  |  |
| 21900 | Direct of indirect contact met elektriciteit |  |  |
|  | Preventie tegen directe en indirecte aanraking van elektriciteit. | De bekabeling en aansluitingen moeten zo uitgevoerd zijn dat er geen kortsluiting optreedt. Uitvoering tegen aanraking: geen open bedrading, behuizing intact. |  |
|  | Beveiliging tegen vonken, kortsluiting en overbelasting. | Bij aansturing van een relais via een trafo mag de nominale spanning niet hoger zijn dan 250 Volt. Transformatoren zijn niet verplicht voor machines met één motorstarter en/of maximaal twee besturingstoestellen (bijvoorbeeld: blokkeerinrichting, start/stop). De trafo dient tussen twee fasen geplaatst te zijn, aarde mag niet als nul gebruikt worden. Verder bijvoorbeeld: Motorbeveiligingsschakelaar toepassen. Voor krachtstroom C-vorm steker toepassen. Voor 220 Volt gebruik maken van EURO-steker. |  |