| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20100 | Bedieningssystemen |  |  |
|  | Waar nodig voor een juiste bediening van de machine moet een markering aangebracht zijn. | Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar. |  |
|  | Bij (on)opzettelijk verkeerd schakelen geen gevaarlijke consequenties. | Bijvoorbeeld: inschakelen m.b.v. motorbeveiligingsschakelaar (thermische schakelaar) mag niet mogelijk zijn. |  |
|  | Goed toegankelijk geplaatst aan de voorzijde van de machine en gemakkelijk te bedienen. |  |  |
|  | Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem. | Schakelaars moeten heel zijn en goed functioneren. |  |
| 20200 | Starten |  |  |
|  | Automatische herstart of onbedoeld starten mag niet plaatsvinden. | Bijvoorbeeld: Het weer in positie brengen van de noodstop mag geen start betekenen. |  |
|  | Starten mag alleen gebeuren indien zowel wegneembare als de vaste schermen op hun plaats en gesloten zijn. | Vaste schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die niet zonder gereedschap geopend kunnen worden. Wegneembare schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die met de hand/knevel te openen zijn; deze moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting. |  |
| 20300 | Stoppen |  |  |
|  | Eén stopknop aanwezig. | Dit mag de hoofdschakelaar zijn. |  |
| 20400 | Noodstopinrichting |  |  |
|  | Indien de machine is uitgevoerd met meerdere motoren die onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn, dient er een noodstopinrichting aanwezig te zijn. | Bij slechts één motor is de normale stopknop voldoende. |  |
| 20510 | Terugslagbeveiliging |  |  |
|  | De slijpsteen moet aan de voorzijde uitgevoerd zijn met een aluminium of stalen leunspaan. |  |  |
| 20520 | Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 20600 | Stabiliteit |  |  |
|  | Afhankelijk van het type dient de slijpsteen aan de grond of op een werktafel vastgezet te zijn. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20700 | Breuk van bewegende delen |  |  |
|  | De beschermkap om de slijpschijf heen moet stevig uitgevoerd zijn. | Staaldikte minimaal 2 mm. |  |
|  | Slijpschijf mag de leunspaan niet kunnen raken. |  |  |
|  | Speling van de slijpschijf niet toegestaan. |  |  |
|  | Slijpschijf mag niet slingeren. |  |  |
|  | Bevestiging slijpschijf moet bij draaien van de spindel vaster gaan zitten. | Moer met tegengestelde richting of een verbinding tussen de losse flens en de zaagas (borgpen of spie) moet aangebracht zijn.. |  |
|  | De slijpsteen moet aan weerszijden ter plaatse van de flenzen zijn bekleed met karton of vilt. |  |  |
|  | Slijpschijf mag maar een kant op kunnen draaien. |  |  |
| 20800 | Afscherming bewegende delen |  |  |
|  | Beschermkap moet aanwezig zijn en de slijpschijf voor 3/4 deel omsluiten. | Vaste schermen mogen alleen m.b.v. gereedschap geopend kunnen worden. |  |
|  | De ruimte tussen beschermkap en slijpschijf mag nergens groter zijn dan 6 mm. |  |  |
|  | De ruimte tussen leunspaan en slijpschijf mag niet meer dan 6 mm bedragen. |  |  |
|  | Voor het wegschieten van metaal- of steensplinters dient er boven de leunspaan en in het zichtveld, voor de slijpschijf minimaal over de volle breedte van de slijpsteen een instelbare afschermkap van glas of perspex geplaatst te zijn. |  |  |
| 20900 | Verlichting |  |  |
|  | Niet relevant | Verlichting van de werkplek is altijd noodzakelijk. |  |
| 21000 | Temperatuur van oppervlakken |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21100 | Alarmsignalen |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21200 | Oneigenlijk gebruik |  |  |
|  | Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de machine aanwezig zijn. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21300 | Onderhoud |  |  |
|  | Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn. | Registreren van alle onderhoudsbeurten. |  |
|  | Afstelling en/of onderhoud moet bij stilstaande machine plaatsvinden. | Afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron tijdens afstellen, reparatie en onderhoud (schoonmaken) moet als tekst op de machine aanwezig zijn en/of in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen. |  |
|  | Motoren mogen bij onderhoud niet gestart worden. |  |  |
| 21400 | (Ont)koppeling krachtbronnen |  |  |
|  | De machine moet van zijn krachtbron ontkoppeld kunnen worden. | Ontkoppeling d.m.v. steker, hoofdschakelaar, enz. |  |
|  | Duidelijke identificatie van de koppeling met de krachtbron. | Indien de koppeling d.m.v. een steker gebeurt moet deze gemarkeerd zijn. |  |
|  | Ontkoppeling van de krachtbron moet zonder gevaar kunnen plaatsvinden. |  |  |
|  | Aansluiting van kabels op de machine mogen niet tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. | Geen gevaarlijk losliggende of loshangende kabels. Bijvoorbeeld: Kabels in een goot leggen. |  |
| 21500 | Markeringen en signaleringen |  |  |
|  | Draairichting van de slijpsteen dient op de machine aangeven te zijn. | Bijvoorbeeld d.m.v. sticker |  |
|  | Op de machine dient een waarschuwing aangebracht te zijn t.b.v. het plaatsen van de glazen afscherming m.b.t. gevaar voor ogen van wegschietende spaanders. | Bijvoorbeeld d.m.v. sticker |  |
| 21600 | Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden |  |  |
|  | Punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten veilig bereikt kunnen worden. | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting |  |
| 21700 | Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen |  |  |
|  | Afzuiging niet relevant. | In gebruiks- en/of veiligheidsinstructie opnemen dat de machine zeer regelmatig uit- en inwendig schoon gemaakt moet worden. |  |
| 21800 | Risico van ontploffing |  |  |
|  | Het gehele elektrische circuit moet goed uitgevoerd zijn en mag niet tot kortsluiting/ontploffing leiden. | Vonkvorming moet voorkomen worden. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21900 | Direct of indirect contact met elektriciteit |  |  |
|  | Preventie tegen directe en indirecte aanraking van elektriciteit. | De bekabeling en aansluitingen moeten zo uitgevoerd zijn dat er geen kortsluiting optreedt. Uitvoering tegen aanraking: geen open bedrading, behuizing intact. |  |
|  | Beveiliging tegen vonken, kortsluiting en overbelasting. | Bij aansturing van een relais via een trafo mag de nominale spanning niet hoger zijn dan 250 Volt. Transformatoren zijn niet verplicht voor machines met één motorstarter en/of maximaal twee besturingstoestellen (bijvoorbeeld: blokkeerinrichting, start/stop). De trafo dient tussen twee fasen geplaatst te zijn, aarde mag niet als nul gebruikt worden. Verder bijvoorbeeld: Motorbeveiligingsschakelaar toepassen. Voor krachtstroom C-vorm steker toepassen. Voor 220 Volt gebruik maken van EURO-steker. |  |