| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20100 | Bedieningssystemen |  |  |
|  | Waar nodig voor een juiste bediening van de machine moet een markering aangebracht zijn. | Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar. |  |
|  | Bij (on)opzettelijk verkeerd schakelen geen gevaarlijke consequenties. | Bijvoorbeeld: bij de aanwezigheid van een start/stop-schakelaar mag inschakelen m.b.v de motorbeveiligingsschakelaar (thermische schakelaar) niet mogelijk zijn. |  |
|  | Goed toegankelijk geplaatst en gemakkelijk te bedienen. |  |  |
|  | Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem. | Schakelaars moeten heel zijn en goed functioneren. |  |
| 20200 | Starten |  |  |
|  | Automatische herstart of onbedoeld starten mag niet plaatsvinden. | Bijvoorbeeld: Het weer in positie brengen van de noodstop mag geen start veroorzaken. |  |
|  | Starten mag alleen gebeuren indien zowel wegneembare als de vaste schermen op hun plaats en gesloten zijn. | Vaste schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die niet zonder gereedschap geopend kunnen worden. Wegneembare schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die met de hand/knevel te openen zijn; deze moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting. |  |
|  | Vast opgestelde transportmiddelen mogen niet zelfstandig gestart kunnen worden. |  |  |
|  | De motor van het transportmiddel mag pas draaien indien het gereedschap van de hoofdmachine (beitelas, zaag, freesspil, enz) draait. |  |  |
|  | Indien het transportmiddel apart geschakeld kan worden mag dat alleen betrekking hebben op de instelling van de aanvoersnelheid. |  |  |
| 20300 | Stoppen |  |  |
|  | Eén stopknop aanwezig. | Dit mag de hoofdschakelaar zijn. |  |
|  | In een bewerkingsstraat moet alles oplopend te stoppen zijn. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20400 | Noodstopinrichting |  |  |
|  | Elke unit in een bewerkingsstraat moet met een noodstop uitgevoerd zijn. | In een bewerkingsstraat moeten de verschillende units d.m.v. een noodstopcircuit aan elkaar gekoppeld zijn. Zodanig dat bij een noodstop de unit zelf en alle voorgaande units stopgezet te worden. |  |
| 20510 | Terugslagbeveiliging |  |  |
|  | Indien doorschieten van hout mogelijk is dient de bewerkingsstraat op de plaats waar doorschieten kan gebeuren voldoende afgeschermd zijn en bij doorschieten tot deze plaats te stoppen. | Bijvoorbeeld d.m.v. een eindklep met eindschakelaar of sensor. |  |
| 20520 | Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 20600 | Stabiliteit |  |  |
|  | Afhankelijk van de aard van de bewerking: noodzaak tot bevestiging van het transportmiddel aan de vloer. | Het bewerken van grote of lange onderdelen kan instabiliteit van de machine veroorzaken. |  |
| 20700 | Breuk van bewegende delen |  |  |
|  | Het defect raken van een eindschakelaar of sensor mag geen bijkomende risico’s veroorzaken. | Sensoren en eindschakelaars regelmatig controleren. |  |
|  | De lagerpassingen van de transportrollen mogen geen speling vertonen. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20800 | Afscherming bewegende delen |  |  |
|  | Draaiende delen welke vrij toegankelijk zijn bij normaal bedrijf, moeten afgeschermd zijn. | Afscherming bij de gereedschapsassen, tandwielen, V-riemen of platte band, enz. |  |
|  | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar. Vaste schermen mogen alleen m.b.v. gereedschap geopend kunnen worden. | Wegneembare schermen bij bewegende onderdelen die met de hand/knevel geopend kunnen worden dienen van een blokkeerinrichting te zijn voorzien. |  |
|  | Op transportmiddelen die schuin staan of schuin gezet kunnen worden moeten voorzieningen aangebracht zijn tegen het naar beneden rollen of vallen van hout. |  |  |
|  | De toegankelijke plaatsen, bordessen en looppaden dienen van bekleding tegen uitglijden en van een dichte leuning te zijn voorzien. | Goed toegankelijke transportmiddelen dienen altijd van een oplegblad te zijn voorzien. |  |
|  | Indien het transportmiddel uitgevoerd is met rollen en een oplegblad, dan mag de afstand tussen de rollen en het oplegblad niet meer dan 4 mm bedragen en de maximale hoogte tussen de rollen en het oplegblad mag niet meer dan 15 mm zijn. |  |  |
| 20900 | Verlichting |  |  |
|  | In de meeste gevallen niet relevant. | Verlichting van de werkplek is altijd noodzakelijk. |  |
| 21000 | Temperatuur van oppervlakken |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21100 | Alarmsignalen |  |  |
|  | Aanduidingen op bedieningskast van de in werking zijnde units. | D.m.v. verklikkerlampjes. |  |
|  | Indien de positie van het te bewerken materiaal op het transportmiddel onjuist is dient een signaal afgegeven te worden. | Positie t.o.v. andere units, bewerkingscentra. |  |
| 21200 | Oneigenlijk gebruik |  |  |
|  | Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de machine aanwezig zijn. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21300 | Onderhoud |  |  |
|  | Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn. | Registreren van alle onderhoudsbeurten. |  |
|  | Afstelling en/of onderhoud moet bij stilstaande machine plaatsvinden. | Afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron tijdens afstellen, reparatie en onderhoud (schoonmaken) moet als tekst op de machine aanwezig zijn en/of in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen. Tevens afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron(nen) van de verspanende machine bij genoemde werkzaamheden. |  |
|  | Motoren mogen bij onderhoud niet gestart worden. |  |  |
| 21400 | (Ont)koppeling krachtbronnen |  |  |
|  | De machine moet van zijn krachtbron ontkoppeld kunnen worden. | Ontkoppeling d.m.v. steker, hoofdschakelaar, enz. |  |
|  | Duidelijke identificatie van de koppeling met de krachtbron. | Indien de koppeling d.m.v. een steker gebeurt moet deze gemarkeerd zijn. |  |
|  | Ontkoppeling van de krachtbron moet zonder gevaar kunnen plaatsvinden. |  |  |
|  | (Ont)koppeling moet via (ont)koppeling van de hoofdmachine gebeuren. |  |  |
|  | Aansluiting van kabels op de machine mogen niet tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. | Geen gevaarlijk losliggende of loshangende kabels. Bijvoorbeeld: Kabels in een goot leggen. |  |
| 21500 | Markeringen en signaleringen |  |  |
|  | In de meeste gevallen niet relevant. |  |  |
| 21600 | Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden |  |  |
|  | Punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten veilig bereikt kunnen worden. |  |  |
| 21700 | Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen |  |  |
|  | De omgeving rondom de machine moet regelmatig schoon gemaakt worden. | Regelmatig onderhoud plegen. |  |
| 21800 | Risico van ontploffing |  |  |
|  | Het gehele elektrische circuit moet goed uitgevoerd zijn en mag niet tot kortsluiting/ontploffing leiden. | Vonkvorming moet voorkomen worden. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21900 | Direct of indirect contact met elektriciteit |  |  |
|  | Preventie tegen directe en indirecte aanraking van elektriciteit. | De bekabeling en aansluitingen moeten zo uitgevoerd zijn dat er geen kortsluiting optreedt. Uitvoering tegen aanraking: geen open bedrading, behuizing intact. |  |
|  | Beveiliging tegen vonken, kortsluiting en overbelasting. | Bij aansturing van een relais via een trafo mag de nominale spanning niet hoger zijn dan 250 Volt. Transformatoren zijn niet verplicht voor machines met één motorstarter en/of maximaal twee besturingstoestellen (bijvoorbeeld: blokkeerinrichting, start/stop). De trafo dient tussen twee fasen geplaatst te zijn, aarde mag niet als nul gebruikt worden. Verder bijvoorbeeld: Motorbeveiligingsschakelaar toepassen. Voor krachtstroom C-vorm steker toepassen. Voor 220V gebruik maken van EURO-steker. |  |