| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20100 | Bedieningssystemen |  |  |
|  | Waar nodig voor een juiste bediening van de machine moet een markering aangebracht zijn. | Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar. |  |
|  | Bij (on)opzettelijk verkeerd schakelen geen gevaarlijke consequenties. | Bijvoorbeeld: inschakelen m.b.v. motorbeveiligingsschakelaar (thermische schakelaar) mag niet mogelijk zijn. |  |
|  | Goed toegankelijk geplaatst op hendel of aan de voorzijde van de machine en gemakkelijk te bedienen. |  |  |
|  | Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem. | Schakelaars moeten heel zijn en goed functioneren. |  |
| 20200 | Starten |  |  |
|  | Automatische herstart of onbedoeld starten mag niet plaatsvinden. | Bijvoorbeeld: Het weer in positie brengen van de noodstop mag geen start betekenen. |  |
|  | Starten mag alleen gebeuren indien zowel wegneembare als de vaste schermen op hun plaats en gesloten zijn. | Vaste schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die niet zonder gereedschap geopend kunnen worden. Wegneembare schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die met de hand/knevel te openen zijn; deze moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting. |  |
|  | De startknop van handbediende zagen moet voorzien zijn van een arreteerknop. |  |  |
|  | Bij half-/volautomatische zagen mag het zagen pas plaatsvinden als het zaagblad draait en het werkstuk ingeklemd is. |  |  |
|  | Bij aanwezigheid van een automatisch aanvoersysteem mag het draaien van de aanvoer in combinatie met de machine niet tot gevaarlijke consquenties kunnen leiden. | Automatische aanvoer mag pas plaatsvinden als de zaag draait. |  |
|  | Indien de aanvoer apart geschakeld kan worden mag dat alleen betrekking hebben op de instelling van de aanvoersnelheid. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20300 | Stoppen |  |  |
|  | Eén stopknop aanwezig. | Dit mag de hoofdschakelaar zijn. |  |
| 20400 | Noodstopinrichting |  |  |
|  | Indien de machine is uitgevoerd met meerdere motoren die onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn, dient er een noodstopinrichting aanwezig te zijn. | Bij slechts één motor is de normale stopknop voldoende. |  |
| 20510 | Terugslagbeveiliging |  |  |
|  | Verstekzagen met een gecombineerde functie voor afkorten en schulpen moeten uitgevoerd zijn met een spouwmes. | Spouwmes moet in lijn liggen met hoofdzaag. |  |
|  | Het spouwmes moet geschikt zijn voor het gebruikte zaagblad. |  |  |
|  | Het spouwmes moet aan de voorzijde voorzien zijn van een afschuining. | De afronding van het spouwmes moet een gebogen lijn zijn. |  |
|  | Kleminrichting van het spouwmes mag geen speling hebben. |  |  |
|  | Spouwmes moet goed aansluiten op de zaag en verstelbaar zijn. | Ruimte tussen spouwmes en zaagblad moet tussen de 3 mm en de 8 mm zijn. |  |
|  | Duwhout moet aanwezig zijn en minimaal 400 mm lang zijn. | Er dient een opbergpositie voor duwhout aangebracht te zijn. |  |
| 20520 | Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof |  |  |
|  | De machine moet voorzien zijn van goed gepositioneerde vangkap(pen) t.b.v. aansluiting van afzuiging. | Bij gebruik dient de machine aangesloten te zijn op een deugdelijke afzuiginstallatie. |  |
| 20600 | Stabiliteit |  |  |
|  | Afhankelijk van het type dient de zaag aan de grond of op een werktafel vastgezet te zijn. |  |  |
| 20700 | Breuk van bewegende delen |  |  |
|  | Beschermkappen onder en boven de tafel moeten stevig uitgevoerd zijn. | Staaldikte tenminste 2 mm. |  |
|  | Beschermkap aan bovenzijde moet aan beide zijden van het zaagblad aanwezig zijn en moet doorlopen tot onder de flensdiameter. |  |  |
|  | Speling van de zaagas is niet toegestaan. Zaagas mag niet slingeren. |  |  |
|  | Bevestiging zaagblad moet bij draaien van de zaagas vaster gaan zitten. | Moer met tegengestelde richting of een verbinding tussen de losse flens en de zaagas (borgpen of spie) moet aangebracht zijn. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20700 | Breuk van bewegende delen (vervolg) |  |  |
|  | Losse flens, zeskantmoer en sluitring in orde. | Vulringen niet toegestaan. |  |
|  | De diameter van de flenzen moet in overeenstemming zijn met de maximaal te gebruiken zaagdiameter. | Dzaag <450 mm, dan Dflens = Dzaag/4; Dzaag >450 mm, dan Dflens = Dzaag/6 maar tenminste 115mm. Afwijkingen hierop zijn alleen toegestaan bij aantoonbare onderbouwing van de fabrikant. |  |
|  | Zaagblad mag de geleider en de beschermkap niet kunnen raken. |  |  |
|  | Zaagbladen met verspaner mogen niet dikker zijn dan 15,5 mm. |  |  |
| 20800 | Afscherming bewegende delen |  |  |
|  | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar. Vaste schermen mogen alleen m.b.v. gereedschap geopend kunnen worden. | Wegneembare schermen bij bewegende onderdelen die met de hand/knevel geopend kunnen worden dienen van een blokkeerinrichting te zijn voorzien. |  |
|  | Ook afscherming onder de tafel | Vanaf de onderzijde mag het zaagblad niet bereikt kunnen worden. |  |
|  | Aandrijfriemen, kettingen e.d. dienen afgeschermd te zijn. |  |  |
|  | De beschermkap om de zaag moet geheel gesloten zijn indien de zaag in de rustpositie staat. | Zie figuur: Scharnierende deel van de kap (afkortzaag). |  |
|  | Zaagblad mag de beschermkap niet kunnen raken. |  |  |
|  | De zaag mag niet kunnen vallen indien hij in de rustpositie staat. |  |  |
|  | Zaagas moet vastgezet kunnen worden bij het vervangen van het zaagblad. |  |  |
|  | Bij verstekzagen moet de as van de zaagunit vastgezet kunnen worden onder de ingestelde hoek. |  |  |
|  | Bij half- en volautomatische zagen moet de verplaatsing van de zaag d.m.v. een tweehandenschakelaar plaatsvinden. |  |  |
|  | Bij machines met automatische invoer moet er over de gehele breedte van de invoer een sensor of een mechanische klepschakelaar aanwezig zijn. | Klepschakelaar tot 25 mm boven het werkstuk. |  |
|  | Bij gebruik van een aanvoertafel en/of een afvoertafel met oplegblad mag de afstand tussen de rollen en het tussenliggende blad niet groter zijn dan 4 mm in verband met knelrisico's. | Maximale hoogte tussen de rollen en het oplegblad mag niet meer dan 15 mm bedragen. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20900 | Verlichting |  |  |
|  | Niet relevant | Verlichting van de werkplek is altijd noodzakelijk. |  |
| 21000 | Temperatuur van oppervlakken |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21100 | Alarmsignalen |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21200 | Oneigenlijk gebruik |  |  |
|  | Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de machine aanwezig zijn. |  |  |
| 21300 | Onderhoud |  |  |
|  | Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn. | Registreren van alle onderhoudsbeurten. |  |
|  | Afstelling en/of onderhoud moet bij stilstaande machine plaatsvinden. | Afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron tijdens afstellen, reparatie en onderhoud (schoonmaken) moet als tekst op de machine aanwezig zijn en/of in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen. |  |
|  | Motoren mogen bij onderhoud niet gestart worden. |  |  |
| 21400 | (Ont)koppeling krachtbronnen |  |  |
|  | De machine moet van zijn krachtbron ontkoppeld kunnen worden. | Ontkoppeling d.m.v. steker, hoofdschakelaar, enz. |  |
|  | Duidelijke identificatie van de koppeling met de krachtbron. | Indien de koppeling d.m.v. een steker gebeurt moet deze gemarkeerd zijn. |  |
|  | Ontkoppeling van de krachtbron moet zonder gevaar kunnen plaatsvinden. |  |  |
|  | Aansluiting van kabels op de machine mogen niet tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. | Geen gevaarlijk losliggende of loshangende kabels. Bijvoorbeeld: Kabels in een goot leggen. |  |
| 21500 | Markeringen en signaleringen |  |  |
|  | Zaagsnede moet op de beschermkap aangegeven zijn d.m.v. merkstreep. | Alleen bij ondoorzichtige beschermkap. |  |
|  | De draairichting van de zaag moet aangegeven zijn. |  |  |
|  | Spouwmes dient te zijn voorzien van een markering bij welke hoofdzaag het behoort. | Bijvoorbeeld d.m.v. graveren. |  |
|  | Minimaal en maximaal te gebruiken diameters zaagbladen en asgatdiameter moeten op de machine aangegeven zijn. | Bijvoorbeeld d.m.v. sticker of graveren. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21600 | Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden |  |  |
|  | Punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten veilig bereikt kunnen worden. | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting |  |
| 21700 | Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen |  |  |
|  | De invangsnelheid, de afvoersnelheid, de capaciteit van de afzuiginstallatie en de positionering van de vangkappen dienen er voor te zorgen dat een houtstofemissie van 2 mg/m³ niet overschreden wordt. | Stofophopingen moeten voorkomen worden. In gebruiks- en/of veiligheidsinstructie opnemen dat de machine zeer regelmatig uit- en inwendig schoon gemaakt moet worden. |  |
| 21800 | Risico van ontploffing |  |  |
|  | Het gehele elektrische circuit moet goed uitgevoerd zijn en mag niet tot kortsluiting/ontploffing leiden. | Vonkvorming moet voorkomen worden. |  |
|  | Goed aansluitende vangkappen en stofgeleiding noodzakelijk. |  |  |
| 21900 | Direct of indirect contact met elektriciteit |  |  |
|  | Preventie tegen directe en indirecte aanraking van elektriciteit. | De bekabeling en aansluitingen moeten zo uitgevoerd zijn dat er geen kortsluiting optreedt. Uitvoering tegen aanraking: geen open bedrading, behuizing intact. |  |
|  | Beveiliging tegen vonken, kortsluiting en overbelasting. | Bij aansturing van een relais via een trafo mag de nominale spanning niet hoger zijn dan 250 Volt. Transformatoren zijn niet verplicht voor machines met één motorstarter en/of maximaal twee besturingstoestellen (bijvoorbeeld: blokkeerinrichting, start/stop). De trafo dient tussen twee fasen geplaatst te zijn, aarde mag niet als nul gebruikt worden. Verder bijvoorbeeld: Motorbeveiligingsschakelaar toepassen. Voor krachtstroom C-vorm steker toepassen. Voor 220 Volt gebruik maken van EURO-steker. |  |