| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20100 | Bedieningssystemen |  |  |
|  | Waar nodig voor een juiste bediening van de machine moet een markering aangebracht zijn. | Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar. |  |
|  | Bij (on)opzettelijk verkeerd schakelen geen gevaarlijke consequenties. | Bijvoorbeeld: inschakelen m.b.v. motorbeveiligingsschakelaar (thermische schakelaar) mag niet mogelijk zijn. |  |
|  | Goed toegankelijk geplaatst en gemakkelijk te bedienen. |  |  |
|  | Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem. | Schakelaars moeten heel zijn en goed functioneren. |  |
| 20200 | Starten |  |  |
|  | Automatische herstart of onbedoeld starten mag niet plaatsvinden. | Bijvoorbeeld: Het weer in positie brengen van de noodstop mag geen start betekenen. |  |
|  | Starten mag alleen gebeuren indien zowel wegneembare als de vaste schermen op hun plaats en gesloten zijn. | Vaste schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die niet zonder gereedschap geopend kunnen worden. Wegneembare schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die met de hand/knevel te openen zijn; deze moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting. |  |
|  | Bij aanwezigheid van een automatisch aanvoersysteem mag het draaien van de aanvoer in combinatie met de machine niet tot gevaarlijke consquenties kunnen leiden. | Automatische aanvoer mag pas plaatsvinden als de beitelas draait. |  |
|  | Indien de aanvoer apart geschakeld kan worden mag dat alleen betrekking hebben op de instelling van de aanvoersnelheid. |  |  |
|  | Elektrische hoogteverstelling van de tafel d.m.v. vasthoudknop. |  |  |
| 20300 | Stoppen |  |  |
|  | Eén stopknop aanwezig. | Dit mag de hoofdschakelaar zijn. |  |
|  | De aanvoer moet stoppen voordat de beitelas wordt stopgezet. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20400 | Noodstopinrichting |  |  |
|  | Indien de machine is uitgevoerd met meerdere motoren die onafhankelijk van elkaar te bedienen zijn, dient er een noodstopinrichting aanwezig te zijn. | Bij slechts één motor is de normale stopknop voldoende. |  |
|  | Indien noodstopinrichting vereist is dan dient er zowel aan de invoerzijde als aan de uitvoerzijde van de machine een noodstop aanwezig te zijn. |  |  |
| 20510 | Terugslagbeveiliging |  |  |
|  | De vandiktebank moet uitgevoerd zijn met een terugslagbeveiliging aan invoerzijde. | Alle pallen moeten heel zijn en goed functioneren. |  |
|  | Hoogte-instelling van de tafels van vlakbank moeten beperkt zijn. | Invoer max. 8 mm, uitvoer max. 1,1 mm |  |
|  | De mogelijkheid van het schaven van sponningen dient geblokkeerd te zijn. | Invalwerk niet toegestaan. |  |
|  | Het gereedschap moet voldoen aan de eisen gesteld voor gereedschap voor vlakbanken en combinatie vlak-/vandikte-banken (MAN, zie inspectielijst 9001). |  |  |
| 20520 | Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof |  |  |
|  | De machine moet voorzien zijn van goed gepositioneerde vangkap(pen) t.b.v. aansluiting van afzuiging. | Bij gebruik dient de machine aangesloten te zijn op een deugdelijke afzuiginstallatie. |  |
| 20600 | Stabiliteit |  |  |
|  | Machine dient stabiel opgesteld te zijn. | Over het algemeen is de constructie van de machine stabiel genoeg. Afhankelijk van vlakheid van de vloer en de aard van de bewerking op de machine kan het noodzakelijk zijn de machine aan de vloer te bevestigen of bijv. een mat onder de machine te leggen. |  |
| 20700 | Breuk van bewegende delen |  |  |
|  | Messen moeten over de totale lengte geklemd worden. |  |  |
|  | Beitelhouders en bevestigingsbouten moeten van gelijk gewicht en in goede staat zijn. | De bouten van de beitelhouders mogen niet beschadigd zijn. |  |
|  | De lagerpassingen van de beitelas mogen geen speling vertonen. | Beitelas mag niet slingeren. |  |
|  | De hoogte-instelling van de tafel van de vandiktebank moet mechanisch geblokkeerd zijn zodat de beitelas niet geraakt kan worden. | De beitelas mag geen andere onderdelen raken. |  |
|  | De maximale hoogte van de uitvoertafel van de vlakbank moet lager liggen dan de snijcirkel. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20800 | Afscherming bewegende delen |  |  |
|  | Als beschermkap van de beitelas van de vlakbank mag alleen de parallelbeveiliging of beveiligingen volgens de norm NEN-EN 859 toegepast worden. | Beveiliging moet altijd aanwezig en in positie zijn. |  |
|  | De beschermkap van de vlakbank moet glad, breukvast en de gehele breedte en lengte van de beitelas kunnen afschermen. | De beitelas moet ook aan de achterzijde van de geleiding afgeschermd zijn. |  |
|  | De beperking van de hoogte van de beschermkap van de vlakbank dient afgestemd te zijn op de regulier voorkomende werkzaamheden en bepaald volgens de RI&E. | Standaard is de hoogte beperkt tot 75 mm, echter afhankelijk van van het te bewerken materiaal, de werkplekindeling, het wisselen van het gereedschap en andere risico’s die in de werkomgeving aanwezig kunnen zijn kan deze hoogte groter zijn. De hoogte moet in ieder geval beperkt zijn tot de maximale hoogte van de achtergeleider. |  |
|  | De beschermkap van de vlakbank moet altijd door het eigen gewicht boven de beitelas terug kunnen vallen. |  |  |
|  | Beschermkappen zowel die van de vlakbank als die van de vandiktebank mogen de beitelas niet raken ook niet wanneer er met de hand op wordt gedrukt. |  |  |
|  | Bij ontkoppelde afzuigleiding mag de beitelas niet via de aansluitopening bereikbaar zijn. | Kruis in aansluitopening of vaste knie aan aansluitopening. |  |
|  | Bij vlakbank geringe ruimte tussen de snijcirkel en de tafel bij iedere hoogte van de invoertafel. | Max. 5 mm. |  |
|  | Akoestische sleuven bij de vlakbank niet te groot. | Indien de lengte groter is dan 15 mm, dan mogen de lippen niet beschadigd zijn. |  |
|  | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar. Vaste schermen mogen alleen m.b.v. gereedschap geopend kunnen worden. | Wegneembare schermen bij bewegende onderdelen die met de hand/knevel geopend kunnen worden dienen van een blokkeerinrichting te zijn voorzien. |  |
|  | Aandrijfriemen, kettingen e.d. dienen afgeschermd te zijn. |  |  |
|  | Voordat de machine van vlak- naar vandiktebank en vice versa wordt omgesteld moet de beitelas stilstaan en mag deze tijdens het omstellen niet kunnen draaien. | In veiligheidsvoorschriften opnemen dat tijdens het omstellen de machine van zijn krachtbron(nen) afgesloten moet worden. |  |
|  | Bij de vandiktebank dienen er zijdelingse geleidingen en een diktebegrenzing aanwezig te zijn. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20900 | Verlichting |  |  |
|  | Niet relevant | Verlichting van de werkplek is altijd noodzakelijk. |  |
| 21000 | Temperatuur van oppervlakken |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21100 | Alarmsignalen |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 21200 | Oneigenlijk gebruik |  |  |
|  | Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de machine aanwezig zijn. |  |  |
| 21300 | Onderhoud |  |  |
|  | Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn. | Registreren van alle onderhoudsbeurten. |  |
|  | Afstelling en/of onderhoud moet bij stilstaande machine plaatsvinden. | Afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron tijdens afstellen, reparatie en onderhoud (schoonmaken) moet als tekst op de machine aanwezig zijn en/of in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen. |  |
|  | Motoren mogen bij onderhoud niet gestart worden. |  |  |
| 21400 | (Ont)koppeling krachtbronnen |  |  |
|  | De machine moet van zijn krachtbron ontkoppeld kunnen worden. | Ontkoppeling d.m.v. steker, hoofdschakelaar, enz. |  |
|  | Duidelijke identificatie van de koppeling met de krachtbron. | Indien de koppeling d.m.v. een steker gebeurt moet deze gemarkeerd zijn. |  |
|  | Ontkoppeling van de krachtbron moet zonder gevaar kunnen plaatsvinden. |  |  |
|  | Aansluiting van kabels op de machine mogen niet tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. | Geen gevaarlijk losliggende of loshangende kabels. Bijvoorbeeld: Kabels in een goot leggen. |  |
| 21500 | Markeringen en signaleringen |  |  |
|  | In de beitelas of naast de beitelas op de machine moet een markering zijn aangebracht betreffende beiteldikte (a) en minimale inspanlengte (L). | Zie figuur: Beitelafmetingen. |  |
|  | De beitelhouders en de beitelsleuven moeten overeenkomstig gemarkeerd zijn. Dit geldt niet voor beitelassen met spiraalvormige beitels. | Bijvoorbeeld d.m.v. graveren. Zie ook inspectielijst 9001. |  |
| 21600 | Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden |  |  |
|  | Punten voor productie-, afstel- en onderhoudswerkzaamheden moeten veilig bereikt kunnen worden. | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21700 | Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen |  |  |
|  | De invangsnelheid, de afvoersnelheid, de capaciteit van de afzuiginstallatie en de positionering van de vangkappen dienen er voor te zorgen dat een houtstofemissie van 2 mg/m³ niet overschreden wordt. | Stofophopingen moeten voorkomen worden. In gebruiks- en/of veiligheidsinstructie opnemen dat de machine zeer regelmatig uit- en inwendig schoon gemaakt moet worden. |  |
| 21800 | Risico van ontploffing |  |  |
|  | Het gehele elektrische circuit moet goed uitgevoerd zijn en mag niet tot kortsluiting/ontploffing leiden. | Vonkvorming moet voorkomen worden. |  |
|  | Goed aansluitende vangkappen en stofgeleiding noodzakelijk. |  |  |
| 21900 | Direct of indirect contact met elektriciteit |  |  |
|  | Preventie tegen directe en indirecte aanraking van elektriciteit. | De bekabeling en aansluitingen moeten zo uitgevoerd zijn dat er geen kortsluiting optreedt. Uitvoering tegen aanraking: geen open bedrading, behuizing intact. |  |
|  | Beveiliging tegen vonken, kortsluiting en overbelasting. | Bij aansturing van een relais via een trafo mag de nominale spanning niet hoger zijn dan 250 Volt. Transformatoren zijn niet verplicht voor machines met één motorstarter en/of maximaal twee besturingstoestellen (bijvoorbeeld: blokkeerinrichting, start/stop). De trafo dient tussen twee fasen geplaatst te zijn, aarde mag niet als nul gebruikt worden. Verder bijvoorbeeld: Motorbeveiligingsschakelaar toepassen. Voor krachtstroom C-vorm steker toepassen. Voor 220 Volt gebruik maken van EURO-steker. |  |