| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20100 | Bedieningssystemen |  |  |
|  | Waar nodig voor een juiste bediening moet een markering aangebracht zijn. | Aanduidingen herkenbaar en goed zichtbaar. |  |
|  | De opschriften en symbolen mogen niet weggesleten of verdwenen zijn. | Opschriften en symbolen moeten in goede staat verkeren. |  |
|  | Bedieningssystemen mogen niet in een gevaarlijke zone zijn geplaatst. | Originele bedieningsmiddelen (en later toegevoegde) dienen te voldoen aan de desbetreffende voorschriften. |  |
|  | Bij (on)opzettelijk verkeerd schakelen geen gevaarlijke consequenties. | Bijvoorbeeld: inschakelen m.b.v. motorbeveiligingsschakelaar (thermische schakelaar) mag niet mogelijk zijn. |  |
|  | Bij achteruitrijden moet de situatie goed overzichtelijk zijn. | Spiegels zijn bijvoorbeeld bij zijladers noodzakelijk. |  |
|  | Indien noodzakelijk, moet een achteruitrijsignaal zijn aangebracht. | Bij slecht zicht achter de machine, noodzakelijk. |  |
|  | Degelijk uitgevoerde componenten t.b.v. het bedieningssysteem. | Schakelaars moeten heel zijn en goed functioneren. |  |
| 20200 | Starten |  |  |
|  | Automatische herstart of onbedoeld starten mag niet plaatsvinden. | Bijvoorbeeld: Het weer in positie brengen van de noodstop mag geen start veroorzaken. |  |
|  | Starten mag alleen gebeuren indien zowel wegneembare als de vaste schermen op hun plaats en gesloten zijn. | Vaste schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die niet zonder gereedschap geopend kunnen worden. Wegneembare schermen zijn schermen ter bescherming van bewegende onderdelen die met de hand/knevel te openen zijn; deze moeten voorzien zijn van een eindschakelaar en/of blokkeerinrichting. |  |
|  | Starten mag pas plaatsvinden als de sleutel van de accu en het contactslot aanwezig en bekrachtigd zijn en de versnelling in de neutrale stand staat. | Sleutelschakelaar mag niet uitgesleten zijn zodat vele sleutels passen. |  |
|  | De aanwezige startknop dient in goede staat te zijn. |  |  |
|  | Starten met een bedieningsknop in vooruit of achteruit mag niet mogelijk zijn. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20300 | Stoppen |  |  |
|  | De sleutelschakelaar (contactslot) dient in goede staat te zijn. | Een afzonderlijke stopknop voor het uitzetten van de verbrandingsmotor is ook in orde. |  |
|  | Stoppen dient voor te gaan op starten. | Stoppen is belangrijker dan het niet starten. |  |
|  | De hoofdstroom en niet de stuurstroom dient onderbroken te worden. | Dit dient door een deskundige vastgesteld te zijn. |  |
| 20400 | Noodstopinrichting |  |  |
|  | Niet relevant. | Een noodstop is voor vorkheftrucks en zijladers niet noodzakelijk. |  |
| 20510 | Terugslagbeveiliging |  |  |
|  | Een beschermkap dient aanwezig te zijn boven de bestuurdersplaats. |  |  |
| 20520 | Vrijkomen van gas, damp, stof en vloeistof |  |  |
|  | Het uitlaatsysteem dient in goede staat te zijn. | Opvang van en goede afvoer van gassen etc. is noodzakelijk. |  |
|  | De hydrauliekslangen en de accubak dienen in goede staat te zijn. |  |  |
| 20600 | Stabiliteit |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 20700 | Breuk van bewegende delen |  |  |
|  | Opschriften dienen aanwezig te zijn dat men zich niet onder de last mag bevinden en opschrift aanwezig op eventueel aanwezige accumulatoren. | Aanwezige accumulatoren dienen voorzien te zijn van een opschrift met waarschuwing dat deze drukloos gemaakt dienen te worden voor aanvang van reparatie. |  |
|  | De hydrauliekslangen dienen goed weggewerkt te zijn. |  |  |
| 20800 | Afscherming bewegende delen |  |  |
|  | Een beschermrek dient aanwezig te zijn op het vorkenbord. | Beschermrek dient min. 1 meter hoog en net zo breed als de machine te zijn. |  |
|  | Draaiende delen van vorkheftruck en zijlader, welke vrij toegankelijk zijn bij normaal bedrijf, moeten afgeschermd zijn. |  |  |
|  | Wegneembare schermen moeten voorzien zijn van een eindschakelaar. Vaste schermen mogen alleen m.b.v. gereedschap geopend kunnen worden. | Wegneembare schermen bij bewegende onderdelen die met de hand/knevel geopend kunnen worden dienen van een blokkeerinrichting te zijn voorzien. |  |
|  | Er mogen geen originele beschermplaten gedemonteerd zijn. | Afnemen beplating is alleen toegestaan voor verrichten van onderhoud. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 20900 | Verlichting |  |  |
|  | Er dient afdoende verlichting aanwezig te zijn op de bedieningsplaats en de onderhoudsplaats. | Goede verlichting van de werkplek is altijd noodzakelijk. |  |
| 21000 | Temperatuur van oppervlakken |  |  |
|  | De uitlaat en eventuele andere hete plaatsen moeten afgeschermd zijn en zijn voorzien van waarschuwingsstickers. |  |  |
| 21100 | Alarmsignalen |  |  |
|  | De claxon en eventuele andere optische of akoestische waarschuwingssignalen dienen correct te werken. |  |  |
| 21200 | Oneigenlijk gebruik |  |  |
|  | Gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten op of in de nabijheid van de kraan aanwezig zijn. |  |  |
|  | Het gebruik moet plaatsvinden onder omstandigheden zoals omschreven in de gebruikershandleiding en de eventueel aanvullende gebruikershandleiding voor later toegevoegde hulpmiddelen. |  |  |
| 21300 | Onderhoud |  |  |
|  | Werkinstructies en onderhoudsschemas moeten aanwezig zijn. | Registreren van alle onderhoudsbeurten. |  |
|  | Er dient een logboek aanwezig te zijn en dit dient te worden bijgehouden. | Het logboek is verplicht en dient consequent bijgehouden te worden. |  |
|  | Afstelling en/of onderhoud moet bij stilstaande vorkheftruck en zijlader plaatsvinden. | Afsluiten van de voeding/ontkoppeling van de krachtbron tijdens afstellen, reparatie en onderhoud (schoonmaken) moet als tekst op de vorkheftruck en zijlader aanwezig zijn en/of in de veiligheidsinstructies zijn opgenomen. |  |
| 21400 | (Ont)koppeling krachtbronnen |  |  |
|  | Het contactslot en eventuele externe krachtbronnen moeten duidelijk herkenbaar gemerkt zijn. Het ontkoppelen moet zonder gevaar kunnen plaatsvinden. | Externe krachtbronnen zoals acculaders en eventuele andere krachtbronnen zoals snelkoppelingen voor hydrauliek dienen bij stilstand of druk te worden gekoppeld. |  |
|  | Aansluiting van kabels op de vorkheftruck en zijlader mogen niet tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. | Geen gevaarlijk losliggende of loshangende kabels. Bijvoorbeeld: Kabels in een goot leggen. |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 21500 | Markeringen en signaleringen |  |  |
|  | De originele opschriften en waarschuwingen dienen leesbaar te zijn. | Opschriften en waarschuwingen dienen in orde te zijn. |  |
|  | De optische en akoestische signalen dienen correct te werken. |  |  |
| 21600 | Bereikbaarheid van punten voor productie-, afstel en onderhoudswerkzaamheden |  |  |
|  | Geen gevaarlijke plaatsen op het terrein aanwezig en voldoende spiegels e.d. aanwezig op de rijroutes. | Afdoende verlichting kan hierin mede voorzien. |  |
|  | Werkplaats voldoende geoutilleerd. | Goede verlichting, een hefbrug, smeerput en overige gereedschappen zijn vaak onmisbaar. Onderhoud in aparte garage is aan te bevelen. |  |
| 21700 | Gevaren van brand, verhitting, gas, damp, vloei- en andere stoffen |  |  |
|  | Brandblusser aanwezig. | Brandblusser is sterk te adviseren. |  |
|  | Opvangbakken gemonteerd onder de oliereservoirs |  |  |
| 21800 | Risico van ontploffing |  |  |
|  | De brandstoftank in goede staat. | Verplaatsen van de gastank naar een andere plaats op de machine is niet toegestaan. |  |
|  | De bevestiging van de gastank en de koppeling in goede staat. |  |  |
|  | De keuring van de gastank niet verlopen. |  |  |
|  | Het gehele elektrische circuit moet goed uitgevoerd zijn en mag niet tot kortsluiting/ontploffing leiden. | Vonkvorming moet voorkomen worden. |  |
| 21900 | Direct of indirect contact met elektriciteit |  |  |
|  | Preventie tegen directe en indirecte aanraking van elektriciteit. | Denk aan bekabeling liggend op de vloer en hangend aan de plafonds. |  |
|  | De origineel aangebrachte beschermplaten en opschriften dienen aanwezig te zijn. | Geen open bedrading, behuizing intact. |  |
| 30110 | Verplaatsen |  |  |
|  | De stoel dient in goede staat te zijn, voorzien te zijn van een beschermkap en voldoende vast te zitten. | Verplaatsen van personen op de lepels is verboden. Meerijden naast de bedieningsplaats e.d. is verboden. |  |
| 30120 | Blokkeren energieoverbrenging |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 30130 | Afscherming van de energieoverbrenging |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 30140 | Risico van omvallen of kantelen |  |  |
|  | De beschermkap dient aan de eisen volgend uit ROPS en FOPS te voldoen. | ROPS = beveiliging tegen gevaren uit omrollen. FOPS = beveiliging tegen gevaren volgend uit vallende voorwerpen. |  |
|  | Er moet een veiligheidsgordel voor de bestuurder/bediener aanwezig zijn. |  |  |
| 30150 | Gevaren voor kantelen |  |  |
|  | Niet relevant. | Meerijden is niet toegestaan. |  |
| 30160 | Onbevoegd in werking stellen |  |  |
|  | Onbevoegden mogen de kraan niet in werking kunnen stellen. | Er moet een contactslot aanwezig zijn. |  |
| 30161 | Botsing |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 30162 | Remmen |  |  |
|  | Het stellingbedienapparaat moet te remmen zijn. | Remmen dienen in orde te zijn. |  |
| 30163 | Zicht |  |  |
|  | Er moeten spiegels aanwezig zijn voor voldoende zicht. | Spiegels dienen in orde te zijn. |  |
| 30164 | Verlichting |  |  |
|  | Er moet verlichting aanwezig zijn. | Bij werk in het donker dienen de nodige voorzorgsmaatregelen te worden genomen. |  |
| 30165 | Gevaren van brand |  |  |
|  | Brandbestrijdingsmiddelen moeten aanwezig zijn. | Brandblussers aanbrengen in de buurt van de bediener. |  |
| 30166 | Stoppen AM bij afstandsbediening |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 30167 | Klemrijden van AM bij afstandsbediening |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 30210 | Stevigheid en stabiliteit vast opgestelde constructies |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |

| Nummer | Beoordelingscriteria | Toelichting | Parafeer bij voldoen / Geef toelichting bij niet voldoen |
| --- | --- | --- | --- |
| 30220 | Markeren en signalering |  |  |
|  | Een verklarende belastingstabel dient aanwezig te zijn, en deze dient, deugdelijk en onuitwisbaar te zijn. | Hierop dient de last, afhankelijk van de hefhoogte en het lastzwaartepunt op de lepels, te worden aangegeven. |  |
|  | De opschriften dienen afdoende informatie over de toelaatbare belasting en de toepassingsmogelijkheden te geven. De markering dient naar bijbehorende vorkheftruck of zijlader te verwijzen. | Onderling uitwisselen met andere vorkheftrucks en zijladers is in principe toegestaan indien dit afdoende gemotiveerd is door de leverancier. |  |
|  | Een sticker dient aanwezig te zijn op de machine welke aangeeft dat dit verplaatsen van personen op de vorken verboden is. | Bij verwarring en bekend oneigenlijk gebruik, dient een waarschuwing aanwezig te zijn. |  |
| 30230 | Losraken van de belasting |  |  |
|  | Niet relevant. |  |  |
| 30240 | Hijsen en heffen van personen |  |  |
|  | Het verplaatsen van personen op de lepels is in principe niet toegestaan. | Alleen machines welke speciaal zijn aangepast en voorzien zijn van een goedgekeurde werkbak mogen incidenteel en gedurende korte tijd gebruikt worden voor het heffen van personen (2x per jaar gedurende 4 uur). |  |